Appendice B

B.1 – Elenco dei registri

La seguente tabella mostra il ruolo associato ai vari registri della CPU MIPS. La scelta dei registri è comunque libera e l’utente può quindi usarli come e dove vuole. Tuttavia per gli utenti di WebMIPS che vogliono scrivere un programma complesso costituito da chiamate a funzioni e funzioni ricorsive si consiglia di attenersi alla tabella. In ogni caso la scelta dei registri non altera il funzionamento del simulatore.

| Nome registro | Numero | Uso |
| --- | --- | --- |
| $zero oppure $0 $at | 0 1 | Questo registro è fisso: il suo valore è 0 Riservato all’assemblatore |
| $v0 $v1 | 2 3 | Risultati di ritorno di funzioni |
| $a0 $a1 $a2 $a3 | 4 5 6 7 | Argomenti di funzioni |
| $t0 $t1 $t2 $t3 $t4 $t4 $t6 $t7 | 8 9 10 11 12 13 14 15 | Registri temporanei |
| $s0 $s1 $s2 $s3 $s4 $s5 $s6 $s7 | 16 17 18 19 20 21 22 23 | Salvataggio generico di valori |
| $t8 $t9 | 24 25 | Registri temporanei |
| $k0 $k1 | 26 27 | Riservati al kernel del sistema operativo |
| $gp $sp $fp | 28 29 30 | Global pointer Stack pointer Frame pointer |
| $ra | 31 | Indirizzo di ritorno da funzioni |

B.2 - Elenco delle istruzioni assembly utilizzabili

Istruzioni di tipo R

Il tipo R (registri) comprende tutte quelle istruzioni che fanno uso dei soli registri e quindi le istruzioni aritmetiche e quelle logiche.

Le istruzioni di questo gruppo presentano la seguente configurazione binaria:

| op | Rs | rt | rd | shamt | funct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6 bit		5 bit	        5 bit	    5 bit		 5 bit	          6 bit

Istruzioni di tipo I

Il tipo I comprende tutte quelle istruzioni che eseguono un trasferimento di dati.

Le istruzioni di questo gruppo presentano la seguente configurazione binaria:

| op | Rs | rt | address |
| --- | --- | --- | --- |

6 bit		5 bit	        5 bit			16 bit

Istruzioni di tipo J

Il tipo J comprende tutte quelle istruzioni di salto.

Le istruzioni di questo gruppo presentano la seguente configurazione binaria:

| op | address |
| --- | --- |

6 bit					   26 bit

add												TIPO R

L’istruzione add esegue la somma dei valori contenuti in due registri di CPU memorizzando il risultato in un terzo registro.

- Sintassi:	add registro_destinazione, registro_sorgente1, registro_sorgente2

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente1 + registro_sorgente2

- Esempio:	add $s1, $s2, $s3

Significato:	$s1 = $s2 + $s3

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 10010 | 10011 | 10001 | 00000 | 100000 |
| OP | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |

- Note: Visto che i registri del processore hanno 32 bit (il più significativo per il segno) la somma non deve oltrepassare 2147483647 = 231−1.

Di fronte a tale situazione il sistema restituirà un messaggio di errore.

sub (substract) 										TIPO R

L’istruzione sub esegue la sottrazione dei valori contenuti in due registri di CPU memorizzandola in un terzo registro.

- Sintassi:	sub registro_destinazione, registro_sorgente1, registro_sorgente2

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente1 - registro_sorgente2

- Esempio:	sub $s1, $s2, $s3

Significato:	$s1 = $s2 - $s3

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 10010 | 10011 | 10001 | 00000 | 100010 |
| OP | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |

addi (add immediate) 									TIPO I

L’istruzione addi esegue la somma tra il valore contenuti in un registro di CPU e una costante memorizzando il risultato in un registro.

- Sintassi:	addi registro_destinazione, registro_sorgente, costante

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente + costante

- Esempio:	addi $s1, $s2, 247

Significato:	$s1 = $s2 + 247

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 8 | 18 | 17 | 247 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001000 | 10010 | 10001 | 0000000011110111 |
| OP | RS | RT | IMMEDIATE |

- Note: Visto che i registri del processore hanno 32 bit (il più significativo per il segno) la somma non deve oltrepassare 2147483647=231−1.

Inoltre il valore della costante non deve essere maggiore di 215−1=32767.

Di fronte a tali situazioni il sistema restituirà un messaggio di errore.

mul (multiplication) 									TIPO R

L’istruzione mul esegue la moltiplicazione tra i valori contenuti in due registri di CPU memorizzando il risultato in un registro.

- Sintassi:	mul registro_destinazione, registro_sorgente1, registro_sorgente2

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente1 * registro_sorgente2

- Esempio:	mul $s1, $s2, $s3

Significato:	$s1 = $s2 * $s3

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 10010 | 10011 | 10001 | 00000 | 011000 |
| OP | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |

- Note: Visto che i registri del processore hanno 32 bit (il più significativo per il segno) il prodotto non deve oltrepassare 2147483647=231−1.

Di fronte a tale situazione il sistema restituirà un messaggio di errore.

div (division) 										TIPO R

L’istruzione div esegue la divisione tra i valori contenuti in due registri di CPU memorizzando il risultato in un registro.

- Sintassi:	div registro_destinazione, registro_sorgente1, registro_sorgente2

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente1 / registro_sorgente2

- Esempio:	div $s1, $s2, $s3

Significato:	$s1 = $s2 / $s3

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 10010 | 10011 | 10001 | 00000 | 011010 |
| OP | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |

- Note: Se il secondo registro sorgente vale 0 verrà visualizzato un messaggio di errore.

and												TIPO R

L’istruzione and esegue l’AND logico tra i valori contenuti in due registri di CPU e memorizza il risultato in un registro.

- Sintassi:	and registro_destinazione, registro_sorgente1, registro_sorgente2

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente1 & registro_sorgente2

- Esempio:	and $s1, $s2, $s3

Significato:	$s1 = $s2 & $s3

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 0 | 17 | 18 | 19 | 0 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 10001 | 10010 | 10011 | 00000 | 100100 |
| OP | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |

or												TIPO R

L’istruzione or esegue l’OR logico tra i valori contenuti in due registri di CPU e memorizza il risultato in un registro.

- Sintassi:	or registro_destinazione, registro_sorgente1, registro_sorgente2

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente1 |  registro_sorgente2

- Esempio:	or $s1, $s2, $s3

Significato:	$s1 = $s2 | $s3

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 10010 | 10011 | 10001 | 00000 | 100101 |
| OP | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |

nor												TIPO R

L’istruzione nor esegue il NOR logico tra i valori contenuti in due registri di CPU memorizzando il risultato in un registro.

- Sintassi:	nor registro_destinazione, registro_sorgente1, registro_sorgente2

Significato: 	registro_destinazione = registrosorgente1|registrosorgente2

- Esempio:	nor $s1, $s2, $s3

Significato:	$s1 = $s2 | $s3

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 10010 | 10011 | 10001 | 00000 | 100111 |
| OP | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |

xor												TIPO R

L’istruzione xor esegue uno XOR logico tra i valori contenuti in due registri di CPU memorizzando il risultato in un registro.

- Sintassi:	xor registro_destinazione, registro_sorgente1, registro_sorgente2

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente1 ⊕ registro_sorgente2

- Esempio:	xor $s1, $s2, $s3

Significato:	$s1 = $s2 ⊕ $s3

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 10010 | 10011 | 10001 | 00000 | 100110 |
| OP | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |

andi (and immediate) 									TIPO I

L’istruzione and esegue l’AND logico tra il valore contenuti in un registro di CPU ed una costante memorizzando il risultato in un registro.

- Sintassi:	andi registro_destinazione, registro_sorgente, costante

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente & costante

- Esempio:	andi $s1, $s2, 39

(39)10=(25+22+21+20)10=(100111)2

Significato:	$s1 = $s2 & (100111)2

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 12 | 18 | 17 | 39 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001100 | 10010 | 10001 | 0000000000100111 |
| OP | RS | RT | IMMEDIATE |

ori (or immediate) 										TIPO I

L’istruzione or esegue l’OR logico tra il valore contenuto in un registro di CPU ed una costante memorizzando il risultato in un registro.

- Sintassi:	ori registro_destinazione, registro_sorgente, costante

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente |  costante

- Esempio:	ori $s1, $s2, 12

(12)10=(23+22)10=(1100)2

Significato:	$s1 = $s2 | (1100)2

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 13 | 18 | 17 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001101 | 10010 | 10001 | 0000000000001100 |
| OP | RS | RT | IMMEDIATE |

xori (xor immediate) 									TIPO I

L’istruzione or esegue l’XOR logico tra il valore contenuto in un registro di CPU ed una costante memorizzando il risultato in un registro.

- Sintassi:	xori registro_destinazione, registro_sorgente, costante

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente ⊕ costante

- Esempio:	xori $s1, $s2, 278

(278)10=(28+24+22+21)10=(100010110)2

Significato:	$s1 = $s2 ⊕ (100010110)2

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 14 | 18 | 17 | 278 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001110 | 10010 | 10001 | 0000000100010110 |
| OP | RS | RT | IMMEDIATE |

sll (shift left logical) 									TIPO R

L’istruzione sll prende in ingresso un registro ed esegue uno  spostamento a sinistra (shift left) di tutti i suoi bit di un certo numero di posizioni definito da una costante; il risultato viene memorizzando in un registro.

- Sintassi:	sll registro_destinazione, registro_sorgente, costante

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente << costante

- Esempio:	sll $s1, $s2, 7

Supponendo che il registro $s2 contenga il valore 5 (che corrisponde a 101 in binario):

Significato:	$s1 = 101 spostato di 7 posizioni verso sinistra = 1010000000

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 0 | 0 | 18 | 17 | 7 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 00000 | 10010 | 10001 | 00111 | 000000 |
| OP | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |

- Note: Se la costante è troppo elevata nel registro destinazione potrebbero mancare i bit più significativi del risultato dello shift.

srl (shift right logical) 									TIPO R

L’istruzione srl prende in ingresso un registro ed esegue uno  spostamento a destra (shitf right) di tutti i suoi bit di un certo numero di posizioni definito da una costante; il risultato viene memorizzando in un registro.

- Sintassi:	srl registro_destinazione, registro_sorgente, costante

Significato: 	registro_destinazione = registro_sorgente >> costante

- Esempio:	srl $s1, $s2, 3

Supponendo che il registro $s2 contenga il valore 48 (che corrisponde a 110000 in binario):

Significato:	$s1 = 110000 spostato di 3 posizioni verso destra = 110

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 0 | 0 | 18 | 17 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 00000 | 10010 | 10001 | 00011 | 000010 |
| OP | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |

- Note: Se la costante è troppo elevata nel registro destinazione potrebbero mancare i bit meno significativi del risultato dello shift.

lw (load word) 										TIPO I

L’istruzione lw carica dalla memoria dati una word (32 bit) in base ad un indirizzo (di memoria) espresso in byte e la memorizza in un registro.

L’indirizzo al quale l’istruzione fa riferimento è dato dalla somma di un offset (scostamento) e del contenuto di un registro.

- Sintassi:	lw  registro_destinazione, offset(registro_sorgente)

Significato: 	registro_destinazione = primi 32 bit del contenuto della memoria dati a partire dall’indirizzo [offset + registro_sorgente]

- Esempio:	lw $s1, 40($s2)

Significato:	$s1 = primi 32 bit del contenuto della memoria dati a partire dall’indirizzo [40 + $s2]

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 35 | 18 | 17 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100011 | 10010 | 10001 | 0000000000101000 |
| OP | RS | RT | IMMEDIATE |

lb (load byte) 										TIPO I

L’istruzione lb carica dalla memoria dati un byte (8 bit) in base ad un indirizzo (di memoria) espresso in byte e lo memorizza in un registro.

L’indirizzo al quale l’istruzione fa riferimento è dato dalla somma di un offset (scostamento) e del contenuto di un registro.

- Sintassi:	lb  registro_destinazione, offset(registro_sorgente)

Significato: 	registro_destinazione = primi 8 bit del contenuto della memoria dati a partire dall’indirizzo [offset + registro_sorgente]

- Esempio:	lb $s1, 14($s2)

Significato:	$s1 = primi 32 bit del contenuto della memoria dati a partire dall’indirizzo [14 + $s2]

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 32 | 18 | 17 | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100000 | 10010 | 10001 | 0000000000001110 |
| OP | RS | RT | IMMEDIATE |

sw (store word) 										TIPO I

L’istruzione sw scrive in memoria dati il contenuto di un registro in base ad un indirizzo (di memoria) espresso in byte.

L’indirizzo al quale l’istruzione fa riferimento è dato dalla somma di un offset (scostamento) e del contenuto di un registro.

- Sintassi:	sw  registro_sorgente1, offset(registro_sorgente2)

Significato: 	Memoria dati a partire dall’indirizzo [offset + registro_sorgente2] = registro_sorgente1

- Esempio:	sw $s1, 28($s2)

Significato:	Memoria dati a partire dall’indirizzo [28 + $s2] = $s1

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 43 | 18 | 17 | 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101011 | 10010 | 10001 | 0000000000011100 |
| OP | RS | RT | IMMEDIATE |

sb (store byte) 										TIPO I

L’istruzione sb scrive in memoria dati il contenuto di un registro in base ad un indirizzo (di memoria) espresso in byte.

L’indirizzo al quale l’istruzione fa riferimento è dato dalla somma di un offset (scostamento) e del contenuto di un registro.

- Sintassi:	sb  registro_sorgente1, offset(registro_sorgente2)

Significato: 	Memoria dati a partire dall’indirizzo [offset + registro_sorgente2] = registro_sorgente1

- Esempio:	sb $s1, 35($s2)

Significato:	Memoria dati a partire dall’indirizzo [35 + $s2] = $s1

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 40 | 18 | 17 | 35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101000 | 10010 | 10001 | 0000000000100011 |
| OP | RS | RT | IMMEDIATE |

beq (branch on equal)									TIPO I

L’istruzione beq esegue un salto condizionato. Questa istruzione confronta due registri: se contengono lo stesso valore allora l’esecuzione del programma salta all’istruzione che si trova immediatamente dopo una certa etichetta.

- Sintassi:	beq registro_sorgente1, registro_sorgente2, label

Significato: 	Se registro_sorgente1 = registro_sorgente2 allora l’esecuzione del programma salta all’istruzione che si trova immediatamente dopo l’etichetta label

- Esempio:        func:

....

beq $s1, $s2, func

Significato:	Se $s1 = $s2 allora l’esecuzione del programma salta all’istruzione che si trova immediatamente dopo l’etichetta func

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 4 | 18 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000100 | 10010 | 10001 | 0000000000000000 |
| OP | RS | RT | IMMEDIATE |

- Note: Se l’etichetta specificata non appare nel codice scritto dall’utente WebMIPS visualizzerà un messaggio di errore.

bne (branch on not equal)									TIPO I

L’istruzione bne esegue un salto condizionato. Questa istruzione confronta due registri: se contengono due valori diversi allora l’esecuzione del programma salta all’istruzione che si trova immediatamente dopo una certa etichetta.

- Sintassi:	bne registro_sorgente1, registro_sorgente2, label

Significato: 	Se registro_sorgente1  registro_sorgente2 allora l’esecuzione del programma salta all’istruzione che si trova immediatamente dopo l’etichetta label

- Esempio:       ciclo:

....

bne $s1, $s2, ciclo

Significato:	Se $s1  $s2 allora l’esecuzione del programma salta all’istruzione che si trova immediatamente dopo l’etichetta ciclo

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 5 | 18 | 17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000101 | 10010 | 10001 | 0000000000000000 |
| OP | RS | RT | IMMEDIATE |

- Note: Se l’etichetta specificata non appare nel codice scritto dall’utente WebMIPS visualizzerà un messaggio di errore.

slt (set on less than)										TIPO R

L’istruzione slt confronta due registri sorgente: se il primo è minore del secondo allora setta ad 1 il registro destinazione, altrimenti lo pone a 0.

- Sintassi:	slt registro_destinazione, registro_sorgente1, registro_sorgente2

Significato: 	Se registro_sorgente1 < registro_sorgente2 allora registro_destinazione = 1, altrimenti registro_destinazione = 0

- Esempio:	slt $s1, $s2, $s3

Significato:	Se $s2 < $s3 allora $s1 = 1, altrimenti $s1 = 0

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000 | 10010 | 10011 | 10001 | 00000 | 101010 |
| OP | RS | RT | RD | SHAMT | FUNCT |

slti (set on less than immediate)								TIPO I

L’istruzione slti confronta un registro sorgente ed una costante: se il registro è minore della costante allora setta ad 1 il registro destinazione, altrimenti lo pone a 0.

- Sintassi:	slti registro_destinazione, registro_sorgente, costante

Significato: 	Se registro_sorgente < costante allora registro_destinazione = 1, altrimenti registro_destinazione = 0

- Esempio:	slti $s1, $s2, 56

Significato:	Se $s2 < 56 allora $s1 = 1, altrimenti $s1 = 0

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| 10 | 18 | 17 | 56 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001010 | 10010 | 10001 | 0000000000111000 |
| OP | RS | RT | IMMEDIATE |

j (jump)											TIPO J

L’istruzione j esegue un salto incondizionato ad un’etichetta.

- Sintassi:	j label

Significato: 	L’esecuzione del programma salta all’istruzione che si trova immediatamente dopo l’etichetta label

- Esempio:       fine:

....

j fine

Significato:	L’esecuzione del programma salta all’istruzione che si trova immediatamente dopo l’etichetta fine

| non lo so | 0 |
| --- | --- |
| non lo so | 00000000000000000000000000 |
| OP | IMMEDIATE |

jr (jump register)										TIPO J

L’istruzione jr esegue un salto incondizionato all’indirizzo della memoria istruzioni definito dal contenuto di un registro sorgente.

- Sintassi:	jr registro_sorgente

Significato: 	L’esecuzione del codice salta alla locazione di memoria (istruzioni) registro_sorgente

- Esempio:	jr $s1

Significato:	L’esecuzione del codice salta alla locazione di memoria (istruzioni) contenuta in $s1

Traduzione dell’istruzione nella relativa stringa binaria:

| non lo so | 17 |
| --- | --- |
| non lo so | 00000000000000000000010001 |
| OP | IMMEDIATE |

- Note: Di solito la jump register viene utilizzata quando ci si trova in una subroutine del codice per ritornare alla funzione chiamante. In tal caso registro_sorgente deve essere $ra.

jal (jump and link)										TIPO J

L’istruzione jal imposta il valore del registro $ra a PC + 4 ed esegue un salto incondizionato ad un’etichetta.

- Sintassi:	jal label

Significato: 	$ra = PC + 4; l’esecuzione del programma salta all’istruzione che si trova immediatamente dopo l’etichetta label

- Esempio:       f1:

....

jal f1

Significato: 	$ra = PC + 4; l’esecuzione del programma salta all’istruzione che si trova immediatamente dopo l’etichetta f1

| non lo so | 0 |
| --- | --- |
| non lo so | 00000000000000000000000000 |
| OP | IMMEDIATE |