Nome Progetto: WebMips – Simulazione della mips cpu con la pipeline

Il programma dovrà caricare il codice assembler mips inserito dall’utente per poi eseguirlo in due modalità – passo per passo o in modo completo.

Il tempo per finalizzare il progetto: 1 mese

Codice ASP, Parte grafica e HTML: Gracic e Peruzzi

Caricamento del codice: Gracic

Componenti varie: Peruzzi, Casini e Donati

Funzionamento della CPU simulata: Tutti

Relazione finale: Tutti

------------------------------------------------------------------------------

WebMips è una simulazione della CPU mips dotata di una pipeline a 5 stadi (pipeline spiegata nel sesto capitolo del libro di testo Patterson/Hennessy). Oltre a simulare il processo di esecuzione nella pipeline, WebMips può caricare e assemblare il codice mips inserito dall’utente, creando una tabella di rilocazione e riconoscendo i label all’interno del codice. WebMips, però, non è un assemblatore vero e proprio, ma questa parte è stata creata per semplificare l’inserimento del proprio codice mips per poi eseguirlo usando la simulazione. Per questo motivo le istruzioni permesse sono limitate (in realtà WebMips riconosce le istruzioni riportate nella tabella utilizzata durante le esercitazioni), il numero delle istruzioni non è infinito (la memoria di istruzioni è limitata a 1 kb) e la memoria dati è limitata (5 kb).

Il codice inserito nella memoria di istruzioni può essere eseguito in due modi, in esecuzione completa o passo a passo. L’esecuzione completa non si ferma fino alla fine del codice, mentre l’esecuzione passo a passo esegue il codice ciclo per ciclo, riportando nella pipeline lo stato attuale in ogni momento dell’esecuzione. Visualizza, inoltre, a richiesta dell’utente, i valori di tutti i registri e di tutti i dati in ingresso e uscita dei singoli elementi della pipeline.

Il programma è realizzato usando ASP VB script (Active Server Pages). Per eseguirlo l’utente potrà visitare il sito web degli autori e utilizzarlo direttamente sul web (da cui WebMips). Per far funzionare il programma off-line, l’utente dovrà utilizzare il sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP professional con Microsoft IIS (Internet Information Server) per simulare un web server.

Per realizzare il programma il gruppo pensa di impiegare almeno due settimane.

La parte della decodifica del codice, con la gestione degli errori, verrà realizzata da Alem Gracic. Invece, si è deciso di affrontare in gruppo il funzionamento della parte più sensitiva, cioè l’esecuzione del codice. I singoli componenti della pipeline (ALU, Unità di controllo, Unità di propagazione ecc.) verranno programmati da Luca Peruzzi, Mirco Casini e ?????? Donati. Alla fine, la  realizzazione grafica e la gestione finale del HTML saranno a cura di Alem Gracic e Luca Peruzzi.

----------------------------------------------------------------------