1. INTRODUZIONE

Il progetto che abbiamo realizzato, WebMips, ha lo scopo di  essere un simulatore della  CPU mips  costituita da una pipeline a 5 stadi. Il nome che si è scelto, WebMips, è dovuto al fatto che questo progetto è stato sviluppato con l’idea che potesse essere utilizzato da chiunque semplicemente collegandosi ad internet e accedendo ad una pagina web realizzata in linguaggio ASP VB script. Si è cercato proprio per questo di creare una pagina che fosse di facile comprensione e utilizzo  da chiunque avesse l’interesse di informarsi sulla modalità di funzionamento di una pipeline nel momento in cui viene caricato un programma in codice mips. Oltre alla versione web, l’utente potrebbe scaricare il programma ed avviarlo sul proprio computer. Siccome il programma è stato scritto in Active Server Pages (ASP) che ha bisogno di un web server (Internet Information Service - IIS) non può essere eseguito sui tutti Sistemi Operativi Microsoft. Per ulteriori informazioni consultare l’appendice A.

# Figura 1.1

# Schermata generale della simulazione WebMips

Per rendere possibile la comprensione da parte di tutti delle funzioni del WebMips, sono stati messi a disposizione piccoli programmi funzionanti già scritti in codice mips che si possono caricare direttamente oppure, rivolto a  chiunque in grado di farlo, si possono caricare programmi scritti dall’utente stesso. E’ importante sottolineare che WebMips non è un assemblatore vero e proprio,  ma è stata inserita questa funzione perché tutti avessero la possibilità di caricare un proprio programma per avviare poi la simulazione; nonostante ciò webmips è in grado di riconoscere se all’interno del codice caricato ci sono errori e in tal caso mostrare la riga alla quale è stato rilevato.

Insieme ad una piccola raccolta di  programmi funzionanti è stata riportata una lista di istruzioni (consultare l’appendice B) che sono permesse all’utente che vuole scrivere da solo un programma: abbiamo implementato la cpu soltanto per le istruzioni di base perché la maggioranza delle istruzioni/pseudoistruzioni non trattate generalmente può essere implementata usando quelle riportate. Come detto prima, questo progetto non ha lo scopo di essere un assemblatore. Le istruzioni che WebMips riconosce sono quelle che sono state utilizzate nelle esercitazioni del corso di Calcolatori Elettronici I e la memoria di istruzioni è stata limitata ad 1kb.

Particolarmente importante è la possibilità di eseguire il codice caricato in due modi:

- modalità completa

- passo /passo

Selezionando la modalità completa dal pannello presente nella pagina web si esegue il programma completamente fino all’ultima riga del codice mentre selezionando la modalità passo/passo si può vedere riga per riga come evolve il codice all’interno della  pipeline: ogni istruzione viene analizzata all’interno di ogni stadio che attraversa e mediante finestre che si aprono cliccando sugli elementi  che costituiscono lo schema riportato nella pagina è possibile vedere i valori assunti in quel ciclo di clock dai segnali attivi in ingresso e uscita dagli elementi e i valori dei registri di volta in volta presi in considerazione. Da notare è la memoria dati che è stata limitata a 5Kb.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA

  - Caricamento del codice

Per offrire agli utenti finali la possibilità di caricare il proprio codice assembly abbiamo simulato una sezione dove è possibile programmare e verificare l’esattezza del codice. Quindi cliccando sul bottone “Carica/Ricarica Programma” nella sezione dei comandi (figura 2.1.1) si arriva all’assemblatore del WebMips. Ovviamente non sono state implementate tutte le opzioni di un vero assemblatore, ma abbiamo cercato di semplificare e velocizzare questa procedura proprio per non disperdersi nella programmazione assembly e di concentrarsi sulla esecu-zione del codice e avanzamento delle istruzioni attraverso i cinque stadi della pipeline. Ecco perché non è possibile utilizzare tutte le istruzioni esistenti, ma solo quelle riportate nell’Appendice A.

# Figura 2.1.1

# Il menù dei comandi

# Figura 2.1.2

# Esempio del messaggio di errore

Bisogna tener presente che il WebMips è un’applicazione web e quindi viene eseguita sui server remoti in modalità multiuser (nello stesso istante diversi utenti possono eseguire i codici diversi), che in caso di programmazione sbagliata può essere pericoloso. Proprio per evitare i blocchi del sistema nel caso di cicli infiniti, riferimenti sbagliati alla memoria e altri comuni errori di programmazione abbiamo limitato l’esecuzione di ciascun programma caricato a 1000 cicli di clock. Ripeto che lo scopo di questo progetto è di mostrare graficamente la propagazione del codice attraverso gli stadi della pipeline.

Per dimostrare quanto cambia il modo di programmare utilizziamo come riferimento il programma del fattoriale scritto e eseguito sull’assemblatore PCSpim versione 1.0 programmato da James R. Larus (larus@cs.wisc.edu) e David A. Carley (dac@cs.wisc.edu). Nella figura 2.1.3 è riportato il codice eseguito sull’assemblatore PCSpim e accanto il codice modificato e funzionante nella nostra simulazione.

Provando a caricare il codice PCSpim non modificato si verifica l’errore mostrato nella figura 2.1.2. Nella maggioranza dei casi quando si verifica un errore il WebMips indica il numero della riga corrispondente. In questo modo è facilitato il “debuging” del codice. In casi molto rari ed estremi si possono verificare errori di visualizzazione della pagina e quindi il programmatore dovrebbe risolvere il problema senza aiuto del programma.

Tornando all’errore mostrato nella figura 2.1.2 e leggendo l’inizio dei due codici riportati nella figura 2.1.3 si vede una delle principali differenze nella scrittura, ovvero che webmips esegue il codice in ordine d’indirizzo e quindi la prima istruzione ad essere eseguita è quella corrispondente alla riga numero 1. Nel normale linguaggio assembly è possibile utilizzare le direttive tipo .text e .globl e in tal caso definire come  prima funzione ad essere eseguita quella corrispondente alla label della .globl (in questo esempio .globl main). Per questo motivo il codice WebMips ha la procedura main all’inizio del codice e in aggiunta una jump (riga 5) al fondo del codice. La fine dell’ esecuzione non è definita dalla syscall 10, ma dall’esaurimento delle istruzioni caricate  e quindi l’ultima istruzione ad essere eseguita è quella corrispondente all’ultima riga del codice.

# Figura 2.1.3

| Calcolo di fattoriale di 5 Versione PCSpim |  | Calcolo di fattoriale di 5 Versione WebMips |
| --- | --- | --- |

Oltre a queste due differenze principali e alla lista limitata delle istruzioni non ci sono altre deformazioni del modo di programmare.

Come già abbiamo notato durante la creazione della sezione di caricamento del codice si è cercato di diminuire il tempo utilizzato a scrivere il codice per poi concentrarsi sulla esecuzione. A questo scopo abbiamo scelto una serie di programmi significativi (figura 2.1.4) già scritti e funzionanti nella simulazione. Sfruttando questa opportunità l’utente interessato soltanto alla simulazione della pipeline e propagazione del codice non deve trattenersi troppo a programmare ma scegliere uno degli esempi riportati nella lista e passare direttamente alla fase di esecuzione.

Il simulatore tiene traccia del codice in qualunque  momento della simulazione ed è possibile modificarlo semplicemente cliccando sul bottone “Carica/Ricarica Programma” (da cui Ricarica) nella barra dei comandi. In conclusione per non fare grossi errori di programmazione bisogna stare particolarmente attenti ai label e alle istruzioni, e sicuramente gestire con cura i riferimenti alla memoria dei dati.

Esecuzione dei programmi

# Figura 2.2.2

# Istruzione caricata nella memoria

Ogni programma caricato può essere eseguito nella simulazione in due modi:

- esecuzione passo/passo;

- esecuzione completa.

Prima di approfondire le due modalità sopraelencate poniamo l’attenzione su alcuni dettagli realizzati per facilitare l’apprendimento del funzionamento della pipeline.

Innanzitutto, vediamo come seguire la propagazione del nostro codice e i cambiamenti dei valori nel register file e nella memoria dei dati. Per comodità dell’utente la parte sinistra della simulazione è dedicata proprio a queste informazioni. Nel menù sinistro (figura 2.2.1) è possibile visualizzare tre diverse pagine:

# Figura 2.1.4

# Serie di programmi significativi

# Figura 2.2.1

# Intestazione del menu di sinistra

- memoria delle istruzioni;

- memori dati;

- registri.

Nella pagina dedicata alla memoria delle istruzioni è possibile vedere il contenuto completo della memoria con tutti i dettagli riguardo ogni singola istruzione (figura 2.2.2). Per ogni istruzione è riportato l’indirizzo in memoria, tipo della istruzione, l’istruzione, la traduzione in  binario e i singoli simboli e valori dei campi. Oltre a queste informazioni essenziali, sopra l’istruzione è riportata la posizione di questa nella pipeline in quel momento (figura 2.2.3); in ogni momento dell’esecuzione in questa pagina è possibile vedere quale istruzione si trova in ogni singolo stato della pipeline. In cima alla lista sono riportati gli stati che stanno eseguendo un’istruzione nop, cioè quando sono in stallo.  E’ molto importante notare che gli indirizzi delle istruzioni sono  multipli di 1 e non di 4, come è in realtà. Questa scelta si è resa necessaria per semplificare la realizzazione del sistema intero e perché non era fondamentale utilizzare una memoria a 8 bit (com’è stato fatto per la memoria dei dati), ma avendo a disposizione i linguaggi di alto livello (ASP, VB script) abbiamo potuto simulare una memoria delle istruzioni a 32 bit. Molti di questi dati hanno senso soltanto in esecuzione passo/passo.

A differenza dalla memoria delle istruzione la memoria dati è stata simulata a 8 bit perché doveva essere compatibile con i riferimenti ai singoli byte (lb e sb). La grandezza della memoria dati (5 kb corrispondente a 1250 parole) ci ha imposto di trovare un modo efficiente per visualizzare i contenuti e i valori dei singoli indirizzi. Nella pagina dedicata alla memoria dei dati esistono tre modi di visualizzazione (figura 2.2.4):

# Figura 2.2.3

# Lista delle istruzioni caricate con tre istruzioni in esecuzione e due stati in stallo

- visualizzazione delle singole parole (4 byte);

- visualizzazione dell’intervallo delle parole;

visualizzazione completa.

# Figura 2.2.4

# Tre tipi di visualizzazione della

# memoria dei dati

La visualizzazione completa della memoria è molto lenta ed è complicato orientarsi verso indirizzi giusti con la lista così lunga, e per questo motivo abbiamo creato un modo di accedere alle singole parole o agli intervalli scelti dall’utente.

# Figura 2.2.6

# Informazioni dettagliate sull’ALU

L’ultima pagina del menù sinistro è riferita ai valori dei 32 registri mips con i corrispondenti numeri e simboli, includendo i valori in decimale e in binario (figura 2.2.5).

La parte centrale del programma è dedicata allo schema del processore mips, dotato di una pipeline a cinque stadi. Lo scopo principale della simulazione è stato rivolto a facilitare l’apprendimento del funzionamento di questo schema e, utilizzando la grafica, semplificare la lettura e l’eseguimento dei dati. Infatti in ogni momento dell’esecuzione e per ogni elemento della pipeline è possibile ,cliccando sopra ogni elemento desiderato, leggere tutti i dati in ingresso ed in uscita. Oltre alle informazioni che riguardano i dati, per ogni elemento è stata riportata una piccola descrizione del funzionamento (figura 2.2.6). Il punto forte di questo programma è la possibilità di tenere traccia di ogni singola istruzione in ogni singolo elemento della pipeline semplicemente guardando lo schema principale. In aggiunta è possibile vedere lo schema con o senza segnali di dati/controllo  selezionando i chekbox nel menù “Opzioni Schema” o visualizzare lo schema in una finestra intera (figura 2.2.7). Bisogna ricordare che la maggioranza di queste opzioni ha senso soltanto in caso di una esecuzione passo/passo.

# Figura 2.2.5

# Register file

# Figura 2.2.7

# Opzioni dello schema

2.2.1 Esecuzione Passo/Passo

Utilizziamo il programma “Criticità sui dati” (figura 2.2.8) riportato tra gli esempi significativi per dimostrare il funzionamento della simulazione. Caricando il codice vengono automaticamente forzati a zero tutti i registri e tutte le celle della memoria dei dati così che la pipeline parte vuota (tutti gli stati sono in stallo).

Con il primo ciclo di clock (cliccando sul tasto Esecuzione Passo/Passo) la pipeline carica la prima istruzione (riga 11 della figura 2.2.8) nello stato IF. Questa affermazione si può facilmente verificare aggiornando la memoria delle istruzione nel menù sinistro o cliccando sull’elemento della memoria all’interno dello schema (figura 2.2.9). Successivamente per ogni click sullo stesso bottone si verifica un cambiamento sia nella memoria delle istruzione che nello schema. Le istruzioni vengono propagate in ordine d’indirizzo e soltanto in caso dei salti viene modificato il flusso nella pipeline.

# Figura 2.2.8

# Codice dell’esempio “Criticità sui dati”

In qualunque momento l’utente può verificare lo stato della pipeline (istruzione per istruzione in ogni singolo stato) e leggere i dati in ingresso e uscita per ogni elemento.

In cima al menù sinistro, nella pagina corrispondente alla memoria delle istruzioni, sono riportati gli stati che si trovano in stallo e soltanto quando tutti  stanno eseguendo una nop il programma si ferma. Dopo l’esecuzione nella stessa pagina viene calcolato il numero complessivo dei cicli di clock (figura 2.2.10) impiegati per eseguire il codice mentre lo schema ritorna nello stato nullo.

# Figura 2.2.9

# Il primo ciclo di clock

2.2.2 Esecuzione Completa

In ogni modo l’esecuzione passo/passo è molto lenta proprio perché per ogni ciclo di clock bisogna cliccare sul tasto “Esecuzione passo/passo”. Se dovessimo scrivere un programma complesso con le funzioni ricorsive si impiegherebbe troppo tempo per eseguirlo; quindi per non perdere tanto tempo abbiamo implementato un’esecuzione completa che esegue tutta la memoria di istruzioni in un solo click fermandosi soltanto quanto tutti gli stati sono in stallo e riportando lo stesso messaggio della figura 2.2.10. Il tempo di esecuzione dipende dalla grandezza della memoria delle istruzione e ovviamente dalla macchina dove viene eseguita la simulazione.

Questo tipo di esecuzione ha senso soltanto quando stiamo preparando il codice per verificare se i risultati  finali sono corretti e così poi ricaricare lo stesso codice ed eseguirlo in esecuzione passo/passo. Tante opzioni utili non si vedono durante l’esecuzione completa perché la pipeline parte vuota e alla fine si ritrova sempre vuota quindi l’utente  non può seguire stato per stato la propagazione del codice ma può solo verificare il risultato fianale.

# Figura 2.2.10

# Fine della esecuzione

Sia in esecuzione passo/passo, sia in esecuzione completa vale sempre la stessa regola del limite dei 1000 cicli di clock. Bisogna notare che il WebMips non è stato creato per eseguire i programmi molto complessi e che è non è facile trovare un esempio cosi esigente.

# Figura 2.2.11

# Tipico ciclo infinito e risultato della esecuzione completa di tale codice

Comunque nel caso  dovesse capitare un errore di programmazione con i cicli infiniti la simulazione si ferma al millesimo ciclo di clock (figura 2.2.11).

  - Criticità in presenza di una istruzione branch

Nello schema generale è trascurato un errore molto importante che si verifica in caso di una branch. La decisione dei salti è stata anticipata dallo stato Execute allo stato Instruction Decode per risparmiare un ciclo di stallo che si verificherebbe se il salto venisse fatto. Ma in questo modo si crea una criticità sui dati confrontati perché è possibile che uno dei registri letti sia uguale a quello di destinazione  negli stati Execute e Memory.

Spiegato meglio: Se nello stato Instruction Decode ho una branch (beq o bne, non ha importanza) e nello stato successivo si trova una istruzione che effettua la scrittura nel register file che ha come  registro destinazione (rd o rt) uno dei due operandi della branch, la pipeline confronta dei valori sbagliati (perché ancora non aggiornati). Effettivamente abbiamo quattro possibili casi di criticità:

# Figura 2.3.1

# Una parte del programma “Semplice Calcolatrice”

1.a

ID.Istruzione == branch &&

EX.RegWrite == 1 &&

ID.RegLetto 1 == EX.RegDestinazione

2.a

ID.Istruzione == branch &&

EX.RegWrite == 1 &&

ID.RegLetto 2 == EX.RegDestinazione

1.b

ID.Istruzione == branch &&

MEM.RegWrite == 1 &&

ID.RegLetto 1 == MEM.RegDestinazione

2.b

ID.Istruzione == branch &&

MEM.RegWrite == 1 &&

ID.RegLetto 2 == MEM.RegDestinazione

Il WebMips possiede un’altra unità di propagazione che risolve tutti e quattro i tipi di questa criticità. Questo elemento non è stato disegnato nello schema per non differenziarsi da quello riportato nel libro di testo5.

Giusto per verificare la correttezza della simulazione e la corretta gestione di questo problema bisogna fare attenzione al esempio “Semplice Calcolatrice” (figura 2.3.1).

Il problema descritto in questo caso si verifica nelle righe 20, 23, 26, e 29 quando il secondo operando della branch è uguale al registro destinazione della addi (rispettivamente $t0, $t1, $t2 e $t3).

Quindi è necessario introdurre dei mux pilotati da un’altra unità di propagazione che gestisce il suddetto problema  prima di verificare la condizione.

APPENDICE A

Istruzioni per uso di IIS e visualizzazione delle pagine ASP

Internet Information Services (IIS) è un personal web server necessario per la visualizzazione delle Active Server Pages (pagine ASP). Questo Add-on non è incluso nella installazione standard dei Sistemi Operativi Windows ma può essere facilmente aggiunto secondo seguenti istruzioni:

Windows 2000 Professional o Windows XP Professional

All’interno di questi sistemi operativi è inclusa la versione scaled-down di IIS 5.0 (IIS 5.1 per Windows XP Professional) ma non viene impostata durante l’installazione iniziale, ma  è possibile aggiungerla dal Panello di Controllo>>Installazione Applicazioni >>Instalazione componenti di Windows>>Internet Information Services (IIS).

Windows 98

Trovare il file “pws.exe” all’interno del Windows 98 CD che contiene installazione del IIS giusto. Non utilizzare IIS forzato dal FrontPage.

Windows 95 o Windows NT Workstation

L’ultima versione di IIS rilasciata da Microsoft per Win 95 e Win NT è la versione 4.0 che si può trovare nel Windows NT 4.0 Option Pack, scaricabile dal sito di Microsoft.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=05c301d2-51f6-4cc1-b750-02f3c3141a71

Windows Millennium o Windows XP Home

Microsoft non ha elaborato nessun tipo di web server per questi due prodotti, ma gli interesatti ad esperimentare sono invitati a consultare i consigli di Richard Sandoz riguardo l’installazione del IIS sul Win ME e Win XP Home.

http://tinyurl.com/3ahy

Una volta installato l’IIS, basta condividere in modalità web la cartella WebMips (click destro sulla cartella >> condivisione >> condivisione web), scegliere un’alias, avviare il vostro browser ed inserire come l’indirizzo:

http://localhost/alias

APPENDICE B

## Elenco delle istruzioni assembly utilizzabili

add TIPO R Esempio: add $s1, $s2, $s3 Significato: $s1 = $s2 + $s3

sub (substract) TIPO R Esempio: sub $s1, $s2, $s3 Significato: $s1 = $s2 - $s3

addi (add immediate) TIPO I Esempio: addi $s1, $s2, 247 Significato: $s1 = $s2 + 247

mul (multiplication) TIPO R Esempio: mul $s1, $s2, $s3 Significato: $s1 = $s2 * $s3

div (division) TIPO R Esempio: div $s1, $s2, $s3 Significato: $s1 = $s2 / $s3

and TIPO R Esempio: and $s1, $s2, $s3 Significato: $s1 = $s2 & $s3

or TIPO R Esempio: or $s1, $s2, $s3 Significato: $s1 = $s2 ¦ $s3

nor TIPO R Esempio: nor $s1, $s2, $s3 Significato: $s1 = $s2 ¦ $s3

xor TIPO R Esempio: xor $s1, $s2, $s3 Significato: $s1 = $s2 ⊕ $s3

andi (and immediate) TIPO I Esempio: andi $s1, $s2, 10 Significato: $s1 = $s2 & (1010)2

ori (or immediate) TIPO I Esempio: ori $s1, $s2, 12 Significato: $s1 = $s2 ¦ (1100)2

xori (xor immediate) TIPO I Esempio: xori $s1, $s2, 10 Significato:$s1 = $s2 ⊕ (1010)2

sll (shift left logical) TIPO R Esempio: sll $s1, $s2, 7

srl (shift right logical) TIPO R Esempio: srl $s1, $s2, 3

lw (load word) TIPO I Esempio: lw $s1, 40($s2)

lb (load byte) TIPO I Esempio: lb $s1, 14($s2)

sw (store word) TIPO I Esempio: sw $s1, 28($s2)

sb (store byte) TIPO I Esempio: sb $s1, 35($s2)

beq (branch on equal) TIPO I Esempio: beq $s1, $s2, func

bne (branch on not equal) TIPO I Esempio: bne $s1, $s2, ciclo

slt (set on less than) TIPO R Esempio: slt $s1, $s2, $s3

slti (set on less than immediate) TIPO I Esempio: slti $s1, $s2, 56

j (jump) TIPO J Esempio: j fine

jr (jump register) TIPO J Esempio: jr $s1

jal (jump and link) TIPO J Esempio: jal f1

3. RIFERIMENTI

Libri di testo:

- Struttura, organizzazione e progetto dei calcolatori

Interdipendenza tra hardware e software

David A. Patteroson, John L. Hennessy

Jacson Libri – 1999

- ASP.NET

Guida completa

Chris Payne

Apogeo – 2001

- Inside Server-Based Applications

La guida completa allo sviluppo di applicazioni lato server per Microsoft

Windows 2000 utilizzando WinSock, ASP, ISAPI e SQL Server 7

Douglas J. Reilly

Mondatori Informatica – 2000

Dispense e gli appunti:

- Dispense del corso di Calcolatori Elettronici I

Roberto Giorgi

Università degli studi di Siena – 2003

- SPIM Instructions

Riferimenti web:

- Insegnamento di Calcolatori Elettronici 1

http//www.dii.unisi.it/giorgi/didattica/calel

- Active Server Pages Frequently Asked Questions

http//www.aspfaq.com

- Microsoft Development Network

http//msdn.microsoft.com

APPENDICE C

Codice sorgente

C.1 Caricamento del codice

(riconoscimento.asp)

editor assambly

<html>

<head>

<title>WebMIPS - MIPS CPU PIPLINED SIMULATION On Line</title>

<link href="images/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" TYPE="text/javascript">

<!--

window.onload=function(){

Layer1.style.width=Form1.codice.offsetWidth;

}

//-->

</SCRIPT>

</head>

<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

<table align="center" width="80%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table1">

<tr><td align="center" valign="top">

<div align="justify" class="testo">

<br>

Lo scopo di questo programma è di simulare funzionamento del processore mips dotato di una pipeline a 5 stadi. WebMips non è un assemblatore vero e proprio, ma questa sezione è stata creata parzialmente per poter caricare in modo più semplice il vostro codice assembler per poi eseguirlo usando la simulazione. Per questo motivo abbiamo deciso di limitare:

</div>

<div align="center" class="testo">

istruzioni (<a href="#" target="_blank" class="link2">lista delle istruzioni</a>),<br>

la memoria delle istruzioni (4 kb corrispondente a 1000 istruzioni),<br>

la memoria dati (5 kb).

</div>

<table align="center" width="60%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table4">

<tr>

<td align="center" valign="middle" width="30%" class="testo">

Esempi significativi

</td>

<td align="center" valign="middle">

<br>

<form action="caricaProg.asp" name="prova" method="post" ID="Form2">

<select name="programma" class="form">

<option value="" selected>-----------------------</option>

<option value="calc">Semplice calcolatrice</option>

<option value="mem">Riferimenti alla memoria</option>

<option value="fat">Fattoriale</option>

<option value="cri">Criticità sui dati</option>

<option value="sta">Situazioni di stallo</option>

</select>

<input type="submit" value="Insert" ID="Submit1" NAME="Submit1" class="form">

</form>

</td></tr>

</table>

<div align="center">

<form action="riconoscimento2.asp" name="alem" method="post" ID="Form1" target="MemIstr">

<input type="submit" value="Carica" ID="Submit1" NAME="Submit1" class="form">

<div id="Layer1"  style="height:300px; z-index:1; overflow: scroll;">

<table align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table2">

<tr>

<td width="10">

<table align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table3">

<%

i = 0

do while i < 1000

%>

<tr><td align="right" valign="middle" bgcolor="#cccccc" class="numRiga"><%=i+1%></td></tr>

<%i = i + 1

loop%>

</table>

</td>

<td align="left" valign="top">

<textarea name="codice" cols="81" rows="1000" class="form" ID="Textarea1"><%=session("codice")%></textarea>

</td></tr>

</table>

</div>

</div>

</form>

</div>

</td></tr>

</table>

</body>

</html>

(riconoscimento2.asp)

procedura di riconoscimento del codice

<!--#include file="Riconoscimento_Common.asp"-->

<%

'codice di nuova riga -> 13 10

dim riga(1000)

dim tabRil(1000)

dim ERR

'############## Inserimento nel vettore (riga per riga)

codice = request.Form("codice")

session("codice") = codice

codice2 = codice

codice2 = codice2 & vbnewline

lungh =  len(codice2)

k = 0

do while codice2 <> ""

a = 0

i = 0

do while not a = 13

i = i + 1

a = mid(codice2,i,1)

a = asc(a)

loop

a = left(codice2,i)

'if asc(a) <> 13 and asc(a) <> 32 then

if asc(a) <> 13 then

l1 = len(a)

l2 = 0

do while l2 <> l1					'cancello gli spazzi davanti

if asc(a) = 32 then

a = mid(a,2)

end if

l2 = l2 + 1

loop

a = replace(a,"$0","$zero")

riga(k) = a

k = k + 1

end if

lungh = len(codice2)

codice2 = right(codice2,lungh-i-1)

if k = 995 then exit do

loop

'############## Decodifica dell'istruzioni e rilocazione delle label

ERR = ""

indice = 0

indice2 = 0

do while indice < k

a = instr(1,riga(indice),":",0)

if a = 0 then														' Una label (a diverso da 0) o no (a = 0)

if asc(riga(indice)) <> 13 and asc(riga(indice)) <> 35 then		' Controllo sulla riga vuota o comento

a = decodeIstr(riga(indice))								' Decodifica della istruzione

if a <> "ERR" then

riga(indice2) = a										' Salva nel vettore

else

ERR = "ERRORE: Riga " & indice + 1						' Caso dell'errore

exit do

end if

indice2 = indice2 + 1

end if

else

'####### Caso della Label

a = left(riga(indice),a-1)

tabRil(dimTabRil) = indice2 & "|" & a							' Inserimento della label nella tab. di riloc.

dimTabRil = dimTabRil + 1

end if

indice = indice + 1

loop

'######## Sost. delle label con indirizzi corispondenti

indice = 0

do while indice < indice2

a = instr(1,riga(indice),":",0)

if a <> 0 then

b = mid(riga(indice),a+1)

c2 = left(riga(indice),a-1)

b = replace(b," ","")

b = left(b,len(b)-1)

b = cLabel(b)

if b = "ERR" then

ERR = "ERRORE: Label non esistente"

exit do

end if

b = cint(b)

if len(c2) > 6 then

b = IntToBin(b,16,1)

else

b = IntToBin(b,26,1)

end if

riga(indice) = c2 & b

end if

indice = indice + 1

loop

%>

<!--#include file="init.asp"-->

<html>

<head>

<title>WebMIPS - MIPS CPU PIPLINED SIMULATION On Line</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link href="images/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" bgcolor="#666666">

<%

'######## In caso dell'errore stampa il messaggio

if ERR <> "" then

response.Write "<div align=center><br><font size=2 face=arial color=red><b>"

response.Write ERR

response.Write "</b></font></div>"

response.End

%>

<br>

<div align="center">

<form action="schema.asp" method="post" target="Body" ID="Form1">

<input type="submit" value="Esegui Programma" name="esegui" class="form" ID="Submit1">

</form>

</div>

<%

'######## Altrimenti, stampa la lista

else

riga(indice2) = "00000000000000000000000000000000"

riga(indice2+1) = "00000000000000000000000000000000"

riga(indice2+2) = "00000000000000000000000000000000"

riga(indice2+3) = "00000000000000000000000000000000"

riga(indice2+4) = "00000000000000000000000000000000"

session("MemIstr") = riga

session("MemIstrDim") = indice2

end if

session("destra") = ""

response.Redirect("destra.asp")

%>

(riconoscimento_common.asp)

libreria delle funzione comuni

<!--#include file="common.asp"-->

<%

'#############################################################################

'###### Funzione che in prende una istruzione come una striga e la decodifica (3 tipi)

function decodeIstr(istr)

dim b

istr = istr & " "

j = 0

do while not b = 32

j = j + 1

b = mid(istr,j,1)

b = asc(b)

loop

cmd = left(istr,j-1)

select case cmd

case "add"

tipo = "R"

op = 0

shamt = 0

funct = 32

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 4)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

case "addi"

tipo = "I"

op = 8

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 5)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 44

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i <> 44 then a = right(a,len(a)-1)

loop

a = right(a,len(a)-1)

imm = clng(a)

case "sub"

tipo = "R"

op = 0

shamt = 0

funct = 34

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 4)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

case "div"

tipo = "R"

op = 0

rd = "$0"

shamt = 0

funct = 26

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 4)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

case "mul"

tipo = "R"

op = 0

rd = "$0"

shamt = 0

funct = 24

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 4)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

case "and"

tipo = "R"

op = 0

shamt = 0

funct = 36

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 4)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

case "andi"

tipo = "I"

op = 12

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 5)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 44

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i <> 44 then a = right(a,len(a)-1)

loop

a = right(a,len(a)-1)

imm = clng(a)

case "nor"

tipo = "R"

op = 0

shamt = 0

funct = 39

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 4)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

case "or"

tipo = "R"

op = 0

shamt = 0

funct = 37

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

case "ori"

tipo = "I"

op = 13

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 4)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 44

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i <> 44 then a = right(a,len(a)-1)

loop

a = right(a,len(a)-1)

imm = clng(a)

case "xor"

tipo = "R"

op = 0

shamt = 0

funct = 38

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

case "xori"

tipo = "I"

op = 14

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 5)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 44

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i <> 44 then a = right(a,len(a)-1)

loop

a = right(a,len(a)-1)

imm = clng(a)

case "sll"

tipo = "R"

op = 0

funct = 0

rs = "$0"

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 4)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 44

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i <> 44 then a = right(a,len(a)-1)

loop

a = right(a,len(a)-1)

shamt = clng(a)

case "srl"

tipo = "R"

op = 0

funct = 2

rs = "$0"

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 4)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 44

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i <> 44 then a = right(a,len(a)-1)

loop

a = right(a,len(a)-1)

shamt = clng(a)

case "lw"

tipo = "I"

op = 35

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do

b = mid(a,1,1)

if asc(b) < 48 or asc(b) > 57 then

a = right(a,len(a)-1)

else

exit do

end if

loop

imm = ""

do

b = mid(a,1,1)

if asc(b) => 48 and asc(b) <= 57 then

a = right(a,len(a)-1)

imm = imm & b

else

exit do

end if

loop

imm = clng(imm)

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

case "lb"

tipo = "I"

op = 32

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do

b = mid(a,1,1)

if asc(b) < 48 or asc(b) > 57 then

a = right(a,len(a)-1)

else

exit do

end if

loop

imm = ""

do

b = mid(a,1,1)

if asc(b) => 48 and asc(b) <= 57 then

a = right(a,len(a)-1)

imm = imm & b

else

exit do

end if

loop

imm = clng(imm)

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

case "lbu"

tipo = "I"

op = 36

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 4)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do

b = mid(a,1,1)

if asc(b) < 48 or asc(b) > 57 then

a = right(a,len(a)-1)

else

exit do

end if

loop

imm = ""

do

b = mid(a,1,1)

if asc(b) => 48 and asc(b) <= 57 then

a = right(a,len(a)-1)

imm = imm & b

else

exit do

end if

loop

imm = clng(imm)

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

case "sw"

tipo = "I"

op = 43

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do

b = mid(a,1,1)

if asc(b) < 48 or asc(b) > 57 then

a = right(a,len(a)-1)

else

exit do

end if

loop

imm = ""

do

b = mid(a,1,1)

if asc(b) => 48 and asc(b) <= 57 then

a = right(a,len(a)-1)

imm = imm & b

else

exit do

end if

loop

imm = clng(imm)

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

case "sb"

tipo = "I"

op = 40

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do

b = mid(a,1,1)

if asc(b) < 48 or asc(b) > 57 then

a = right(a,len(a)-1)

else

exit do

end if

loop

imm = ""

do

b = mid(a,1,1)

if asc(b) => 48 and asc(b) <= 57 then

a = right(a,len(a)-1)

imm = imm & b

else

exit do

end if

loop

imm = clng(imm)

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

case "beq"

tipo = "I"

op = 4

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 4)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 44

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i <> 44 then a = right(a,len(a)-1)

loop

a = right(a,len(a)-1)

imm = a

imm = replace(imm," ","")

case "bne"

tipo = "I"

op = 5

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 4)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 44

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i <> 44 then a = right(a,len(a)-1)

loop

a = right(a,len(a)-1)

imm = a

imm = replace(imm," ","")

case "slt"

tipo = "R"

op = 0

shamt = 0

funct = 42

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

case "slti"

tipo = "I"

op = 10

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 5)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 44

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i <> 44 then a = right(a,len(a)-1)

loop

a = right(a,len(a)-1)

imm = clng(a)

case "sltu"

tipo = "R"

op = 0

shamt = 0

funct = 43

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 5)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

case "sltiu"

tipo = "I"

op = 11

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 6)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rt = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

a = right(a,len(a)-3)

i = 0

do while i <> 44

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i <> 44 then a = right(a,len(a)-1)

loop

a = right(a,len(a)-1)

imm = clng(a)

case "j"

tipo = "J"

op = "2"

a = mid(istr,2)

do

j = j + 1

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 32 then

a = right(a,len(a)-1)

else

exit do

end if

loop

target = a

target = replace(target," ","")

'target = left(target,len(target)-1)

'target = cLabel(target)

case "jr"

tipo = "R"

op = "0"

funct = "8"

a = right(istr,len(istr)-3)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rs = left(a,3)

rt = "$0"

rd = "$0"

shamt = "0"

case "jal"

tipo = "J"

op = "3"

a = mid(istr,4)

do

j = j + 1

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 32 then

a = right(a,len(a)-1)

else

exit do

end if

loop

target = a

target = replace(target," ","")

'target = left(target,len(target)-1)

'target = cLabel(target)

case "mfhi"

tipo = "R"

op = 0

rs = "$0"

rt = "$0"

shamt = 0

funct = 16

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 5)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

case "mflo"

tipo = "R"

op = 0

rs = "$0"

rt = "$0"

shamt = 0

funct = 18

lungh = len(istr)

a = right(istr,lungh - 5)

i = 0

do while i <> 36

i = left(a,1)

i = asc(i)

if i = 13 then

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

exit do

end if

if i <> 36 then a = right(a,len(a)-1)

loop

rd = left(a,3)

case else

tipo = "ERR"

decodeIstr = "ERR"

end select

if tipo = "R" then

op = cint(op)

rs = decRegister(rs)

rt = decRegister(rt)

rd = decRegister(rd)

shamt = cint(shamt)

funct = cint(funct)

if rs = "ERR" or rt = "ERR" or rd = "ERR" or shamt > 31 then

decodeIstr = "ERR"

else

rs = cint(rs)

rt = cint(rt)

rd = cint(rd)

decodeIstr = IntToBin(op,6,1) & IntToBin(rs,5,1) & IntToBin(rt,5,1) & IntToBin(rd,5,1) & IntToBin(shamt,5,1) & IntToBin(funct,6,1)

end if

end if

if tipo = "I" then

op = cint(op)

rs = decRegister(rs)

rt = decRegister(rt)

if rs = "ERR" or rt = "ERR" or imm = "ERR" then

decodeIstr = "ERR"

else

rs = cint(rs)

rt = cint(rt)

if cmd <> "beq" and cmd <> "bne" then

imm = cint(imm)

imm = IntToBin(imm,16,1)

else

imm = ":" & imm

end if

decodeIstr = IntToBin(op,6,1) & IntToBin(rs,5,1) & IntToBin(rt,5,1) & imm

end if

end if

if tipo = "J" then

op = cint(op)

if target = "ERR" then

decodeIstr = "ERR"

else

'target = cint(target)

decodeIstr = IntToBin(op,6,1) & ":" & target

'decodeIstr = IntToBin(op,6,1) & IntToBin(target,26,1)

end if

end if

end function

'#############################################################################

'#############################################################################

'###### Funzione che trasfroma registro stringa in numero corispodente

function decRegister(reg)

select case reg

case "$ze"

decRegister = 0

case "$0"

decRegister = 0

case "$s0"

decRegister = 16

case "$s1"

decRegister = 17

case "$s2"

decRegister = 18

case "$s3"

decRegister = 19

case "$s4"

decRegister = 20

case "$s5"

decRegister = 21

case "$s6"

decRegister = 22

case "$s7"

decRegister = 23

case "$t0"

decRegister = 8

case "$t1"

decRegister = 9

case "$t2"

decRegister = 10

case "$t3"

decRegister = 11

case "$t4"

decRegister = 12

case "$t5"

decRegister = 13

case "$t6"

decRegister = 14

case "$t7"

decRegister = 15

case "$t8"

decRegister = 24

case "$t9"

decRegister = 25

case "$a0"

decRegister = 4

case "$a1"

decRegister = 5

case "$a2"

decRegister = 6

case "$a3"

decRegister = 7

case "$v0"

decRegister = 2

case "$v1"

decRegister = 3

case "$gp"

decRegister = 28

case "$sp"

decRegister = 29

case "$fp"

decRegister = 30

case "$ra"

decRegister = 31

case "$as"

decRegister = 1

case else

decRegister = "ERR"

end select

end function

'#############################################################################

'###### Funzione che converte il nome del label all'indirizzo dove punta

function cLabel(label)

i = 0

cLabel = "ERR"

do while i < dimTabRil

a1 = TabRil(i)

b1 = instr(1,a1,"|",0)

c = mid(a1,b1 + 1)

if c = label then

cLabel = left(a1,b1 - 1)

cLabel = cint(cLabel)

exit do

end if

i = i + 1

loop

end function

'#############################################################################

'###### Funzione che trasfroma numero corispodente di un registro in stringa $xx

function codRegister(reg)

reg = cint(reg)

select case reg

case 0

codRegister = "$0"

case 16

codRegister = "$s0"

case 17

codRegister = "$s1"

case 18

codRegister = "$s2"

case 19

codRegister = "$s3"

case 20

codRegister = "$s4"

case 21

codRegister = "$s5"

case 22

codRegister = "$s6"

case 23

codRegister = "$s7"

case 8

codRegister = "$t0"

case 9

codRegister = "$t1"

case 10

codRegister = "$t2"

case 11

codRegister = "$t3"

case 12

codRegister = "$t4"

case 13

codRegister = "$t5"

case 14

codRegister = "$t6"

case 15

codRegister = "$t7"

case 24

codRegister = "$t8"

case 25

codRegister = "$t9"

case 4

codRegister = "$a0"

case 5

codRegister = "$a1"

case 6

codRegister = "$a2"

case 7

codRegister = "$a3"

case 2

codRegister = "$v0"

case 3

codRegister = "$v1"

case 28

codRegister = "$gp"

case 29

codRegister = "$sp"

case 30

codRegister = "$fp"

case 31

codRegister = "$ra"

case 1

codRegister = "$as"

case else

codRegister = ""

end select

end function

'#############################################################################

'###### Funzione che identifica la istruzione di tipo R

function idenIstrR(funzione)

funzione = cint(funzione)

select case funzione

case 32

idenIstrR = "Add"

case 34

idenIstrR = "Sub"

case 24

idenIstrR = "Mul"

case 26

idenIstrR = "Div"

case 32

idenIstrR = "Add"

case 36

idenIstrR = "And"

case 39

idenIstrR = "Nor"

case 37

idenIstrR = "Or"

case 38

idenIstrR = "Xor"

case 0

idenIstrR = "Sll"

case 2

idenIstrR = "Srl"

case 42

idenIstrR = "Slt"

case 43

idenIstrR = "Sltu"

case 8

idenIstrR = "Jr"

case 16

idenIstrR = "Mfhi"

case 18

idenIstrR = "Mflo"

case else

idenIstrR = ""

end select

end function

'#############################################################

'###### Funzione che identifica la istruzione di tipo R

function idenIstrI(operazione)

operazione = cint(operazione)

select case operazione

case 8

operazione = "Addi"

case 12

operazione = "Andi"

case 13

operazione = "Ori"

case 14

operazione = "Xori"

case 10

operazione = "Slti"

case 11

operazione = "Sltiu"

case 4

operazione = "Beq"

case 5

operazione = "Bne"

case 32

operazione = "Lb"

case 36

operazione = "Lbu"

case 35

operazione = "Lw"

case 40

operazione = "Sb"

case 43

operazione = "Sw"

case else

operazione = ""

end select

idenIstrI = operazione

end function

'#########################################################

'###### Funzione che identifica la istruzione di tipo R

function idenIstrJ(operazione)

operazione = cint(operazione)

select case operazione

case 2

operazione = "J"

case 3

operazione = "Jal"

case else

operazione = ""

end select

idenIstrJ = operazione

end function

'#########################################################

%>

C.2 Esecuzione del codice

(init.asp)

avvio iniziale e reset del sistema

<%

'NO DI CICLI DI CLOCK

session("clock") = 0

session("finito") = "NO"

'MEMORIA DELLE ISTRUZIONI MemIstr(n) dove n = numero di istruzioni

dim MemIstr(1000)

i = 0

do while i <> 1000

MemIstr(i) = "00000000000000000000000000000000"

i = i + 1

loop

session("MemIstr") = MemIstr

session("MemIstrDim") = 0

'REGISTRI

dim Registri(32)

i = 0

do while i <> 32

Registri(i) = 0

i = i + 1

loop

registri(29) = 4996

registri(30) = 4996

session("Registri") = Registri

'MEMORIA DATI

dim MemDati(5000)

i = 0

do while i <> 5000

MemDati(i) = "00000000"

i = i + 1

loop

session("MemDati") = MemDati

'STATO IF

session("PC") = 0

session("ifIstruzione") = 1001

'STATO ID

session("idIstruzione") = 1001

session("ID_scarta") = 0

session("EX_scarta") = 0

session("IF_scarta") = 0

session("Istruzione") = "00000000000000000000000000000000"

session("IF_ID_PCpiu4") = 0

session("IF_ID_IFscarta") = 0

'STATO EX

session("exIstruzione") = 1001

session("ID_EX_WB") = "00"

session("ID_EX_M") = "000"

session("ID_EX_EX") = "0000"

session("ID_EX_PCpiu4") = "0"

session("ID_EX_Data1") = 0

session("ID_EX_Data2") = 0

session("ID_EX_imm") = "00000000000000000000000000000000"

session("ID_EX_RS") = "0"

session("ID_EX_RT") = "0"

session("ID_EX_RD") = "0"

session("ID_EX_campoOp") = 0

'STATO MEM

session("memIstruzione") = 1001

session("EX_MEM_WB") = "00"

session("EX_MEM_M") = "000"

session("EX_MEM_RIS") = 0

session("EX_MEM_DataW") = "0"

session("EX_MEM_RegW") = "0"

'STATO WB

session("wbIstruzione") = 1001

session("MEM_WB_WB") = "00"

session("MEM_WB_DataR") = "0"

session("MEM_WB_Data")= "0"

session("MEM_WB_RegW ")= "0"

'SEGNALI SULLO SCHEMA

session("segDati") = "checked"

session("segCtrl") = "checked"

if request.QueryString("reset") = "si" then

session("codice") = ""

response.Redirect("index.asp")

end if

%>

(motore_pass.asp)

esecuzione passo/passo

<!--#include file="common.asp"-->

<%

a = session("ifIstruzione")

b = session("idIstruzione")

c = session("exIstruzione")

d = session("memIstruzione")

e = session("wbIstruzione")

if a = 1001 then a = 1 else a = 0

if b = 1001 then b = 1 else b = 0

if c = 1001 then c = 1 else c = 0

if d = 1001 then d = 1 else d = 0

if e = 1001 then e = 1 else e = 0

if session("clock") > 1000 then

response.Write ("<div align=center><font color=red size=3><b>SUPERATI 1000 CICLI DI CLOCK</b></font></div>")

response.End

end if

if session("finito") <> "SI" and agg <> "si" and agg <> "new" then

session("clock") = session("clock") + 1

end if

'In caso di solo aggiornamento

agg = request.QueryString("agg")

if agg = "si" then

session("segDati") = request.Form("segDati")

session("segCtrl") = request.Form("segCtrl")

end if

'Dati che bisogna ripristinare

'MEMORIA DELLE ISTRUZIONI MemIstr(n) dove n = numero di istruzioni

'REGISTRI

'MEMORIA DATI

'STATO IF

'PC

'STATO ID

'Istruzione

'IF_ID_PCpiu4

'IF_ID_IFscarta

'STATO EX

'ID_EX_WB

'ID_EX_M

'ID_EX_EX

'ID_EX_PCpiu4

'ID_EX_Data1

'ID_EX_Data2

'ID_EX_imm

'ID_EX_RS

'ID_EX_RT

'ID_EX_RD

'ID_EX_campoOp

'STATO MEM

'EX_MEM_WB

'EX_MEM_M

'EX_MEM_RIS

'EX_MEM_DataW

'EX_MEM_RegW

'STATO WB

'MEM_WB_WB

'MEM_WB_DataR

'MEM_WB_Data

'MEM_WB_RegW

'MEMORIA DELLE ISTRUZIONI

MemIstr = session("MemIstr")					'1000 elementi di 32 bit

'REGISTRI

Registri = session("Registri")					'32 elementi di 32 bit

'MEMORIA DATI

MemDati = session("MemDati")					'5000 elementi di 8 bit

'STATO IF

PC = session("PC")

'STATO ID

ID_scarta = session("ID_scarta")

EX_scarta = session("EX_scarta")

IF_scarta = session("IF_scarta")

Istruzione = session("Istruzione")

IF_ID_PCpiu4 = session("IF_ID_PCpiu4")

IF_ID_IFscarta = session("IF_ID_IFscarta")

'STATO EX

ID_EX_WB = session("ID_EX_WB")

ID_EX_M = session("ID_EX_M")

ID_EX_EX = session("ID_EX_EX")

ID_EX_PCpiu4 = session("ID_EX_PCpiu4")

ID_EX_Data1 = session("ID_EX_Data1")

ID_EX_Data2 = session("ID_EX_Data2")

ID_EX_imm = session("ID_EX_imm")

ID_EX_RS = session("ID_EX_RS")

ID_EX_RT = session("ID_EX_RT")

ID_EX_RD = session("ID_EX_RD")

ID_EX_campoOp = session("ID_EX_campoOp")

'STATO MEM

EX_MEM_WB = session("EX_MEM_WB")

EX_MEM_M = session("EX_MEM_M")

EX_MEM_RIS = session("EX_MEM_RIS")

EX_MEM_DataW = session("EX_MEM_DataW")

EX_MEM_RegW = session("EX_MEM_RegW")

'STATO WB

MEM_WB_WB = session("MEM_WB_WB")

MEM_WB_DataR = session("MEM_WB_DataR")

MEM_WB_Data = session("MEM_WB_Data")

MEM_WB_RegW = session("MEM_WB_RegW")

'CONTROLLO SE C'é qualche stato nello stallo

if agg <> "si" and agg <> "new" then

if a = 1 and b = 1 and c = 1 and d = 1 and e = 1 and session("clock") > 2 then

session("finito") = "SI"

%>

<!--#include file="schema.asp"-->

<%

response.End

end if

end if

'########################################################

'Stato WB, salvataggio dato nel registro

if right(MEM_WB_WB,1) = "1" then			'Scelta del valore da salvare

WBdata = MEM_WB_DataR

else

WBdata = MEM_WB_Data

end if

if left(MEM_WB_WB,1) = "1" then				'Salvataggio (ma soltanto se RegWrite = 1)

Registri(MEM_WB_RegW) = WBdata

end if

'########################################################

'########################################################

'Unità di rilevamento delle criticità

RL1 = mid(Istruzione,7,5)					'Campo rs dell'istruzione

RL1 = BinToInt(RL1,1)						'Valore intero del registro rs

RL2 = mid(Istruzione,12,5)					'Campo rt dell'istruzione

RL2 = BinToInt(RL2,1)						'Valore intero del registro rt

IsLW = left(ID_EX_M,1)						'Segnale di controllo MemRead = IsLW, caso = 1, allora è una LW

If IsLW = "1" then							'L'istruzione succesiva è una LW?

If  ID_EX_RT = RL1 or ID_EX_RT = RL2 then	'Il registro destionazione della lw è uno dei operandi

Stallo = 1							'Allora bisognia aspettare un ciclo di clock (stallo)

end if

else

Stallo = 0								'Altrimenti continua

end if

'########################################################

isBne = left(istruzione,6)					'mi serve campo OP per verificare se si tratta di una bne

isBne = binToInt(isBne,1)					'bne ha il campo OP = 5

'#########################################################

'Unità di propagazione 2a (invisibile per l'utente), presente soltanto nel caso del branch

'Se uno dei due registri da confrontare è uguale a registro destinazione nello stato succesivo

'(stato ex) bisogna fare un ciclo di stallo

ctrl_EX = left(ID_EX_WB,1)					'Regwrite nello stato ex

if ctrl_EX = "1" and (isBne = 4 or isBne = 5) then

if left(ID_EX_EX,1) = "0" then

exDest = ID_EX_RT

else

exDest = ID_EX_RD

end if

if exDest = RL1 or exDest = RL2 then

Stallo = 1

end if

end if

'#########################################################

if Stallo = 0 then							'Se c'è stallo allora non aggiornare niente

temp_Istruzione = MemIstr(PC)			'Nuova istruzione dalla memoria delle istruzioni

else

temp_Istruzione = istruzione

end if

if agg <> "si" and agg <> "new" then

temp_IF_ID_PCpiu4 = PC + 1				'Aggiornamento del PC per la istruzione corrente

a = session("ifIstruzione")

b = session("idIstruzione")

c = session("exIstruzione")

d = session("memIstruzione")

if stallo = 0 then

if PC >= session("MemIstrDim") then

session("ifIstruzione") = 1001

else

session("ifIstruzione") = PC						'Istruzione che si trova nello stato IF

end if

session("idIstruzione") = a							'Istruzione che si trova nello stato ID

else

session("idIstruzione") = 1001  'stallo

end if

session("exIstruzione") = b							'Istruzione che si trova nello stato EX

session("memIstruzione") = c						'Istruzione che si trova nello stato MEM

session("wbIstruzione") = d							'Istruzione che si trova nello stato WB

end if

temp_ID_EX_imm = right(Istruzione,16)		'Valore immediato da estendere a 32 bit

temp_ID_EX_imm = "0000000000000000" & temp_ID_EX_imm	'Valore immediato estesso a 32 bit

temp_ID_EX_campoOp = left(Istruzione,6)			'Campo OP mi serve per la Unità di ctrl. della ALU

temp_ID_EX_campoOp = BinToInt(temp_ID_EX_campoOp,1)'Mi serve intero

ID_EX_PCpiu4 = IF_ID_PCpiu4					'PC da propagare

IsJump = 0

IsJump = left(istruzione,6)					'Controllo se la istruzione è di tipo J

IsJump = BinToInt(IsJump,1)					'Controllo se la istruzione è di tipo J (valore intero del campo op)

If IsJump = 2 or IsJump = 3 then

NewPC1 = right(istruzione,26)

else

NewPC1 = temp_ID_EX_imm

end if

NewPC1 = BinToInt(NewPC1,1)					'Possibile nuovo PC 1, intero

NewPC2 = temp_IF_ID_PCpiu4					'Posibile nuovo PC 2, PC più 4

temp_ID_EX_Data1 = Registri(RL1)			'Dato letto 1, valore corispodente al registro rs

temp_ID_EX_Data2 = Registri(RL2)			'Dato letto 2, valore corispodente al registro rt

'#########################################################

'Riferimenti alla memoria dati

if mid(EX_MEM_M,2,1) = "1" then				'Caso di una Save in memoria (MemWrite = 1)

if right(EX_MEM_M,1) = "1" then			'Save Word

insieme = IntToBin(EX_MEM_DataW,32,0)

byte1 = mid(insieme,1,8)

byte2 = mid(insieme,9,8)

byte3 = mid(insieme,17,8)

byte4 = mid(insieme,25,8)

prova = EX_MEM_RIS mod 4

if prova <> 0 then

response.Write "<div align=center><font color=red size=3><b>ERRORE: INDIRIZZO DI MEMORIA ERRATO!</b></font></div>"

response.End

end if

EX_MEM_RIS = cint(EX_MEM_RIS)

if EX_MEM_RIS =< 4996 then

MemDati(EX_MEM_RIS) = byte1

MemDati(EX_MEM_RIS + 1) = byte2

MemDati(EX_MEM_RIS + 2) = byte3

MemDati(EX_MEM_RIS + 3) = byte4

end if

else

dato = IntToBin(EX_MEM_DataW,8,0)	'Save Byte

lungh = len(dato)

if lungh > 8 then

dato = right(dato,8)

end if

MemDati(EX_MEM_RIS) = dato

end if

end if

if left(EX_MEM_M,1) = "1" then				'Caso di una Load (MemRead = 1)

if right(EX_MEM_M,1) = "1" then			'Load Word

prova = EX_MEM_RIS mod 4

if prova <> 0 then

response.Write "<div align=center><font color=red size=3><b>ERRORE: INDIRIZZO DI MEMORIA ERRATO!</b></font></div>"

response.End

end if

if EX_MEM_RIS =< 4996 then

byte1 = MemDati(EX_MEM_RIS)

byte2 = MemDati(EX_MEM_RIS + 1)

byte3 = MemDati(EX_MEM_RIS + 2)

byte4 = MemDati(EX_MEM_RIS + 3)

temp_MEM_WB_DataR = byte1 & byte2 & byte3 & byte4

temp_MEM_WB_DataR = bintoInt(temp_MEM_WB_DataR,0)

else

temp_MEM_WB_DataR = 1

end if

else

temp_MEM_WB_DataR = MemDati(EX_MEM_RIS)		'Load Byte

temp_MEM_WB_DataR = BinToInt(temp_MEM_WB_DataR,0)

end if

end if

'#########################################################

'#########################################################

'Unità di propagazione 2b (invisibile per l'utente), presente soltanto nel caso del branch

'Se uno dei due registri da confrontare è uguale a registro destinazione nello stato mem

'bisogna propagare il nuovo valore

ctrl_MEM = left(EX_MEM_WB,1)				'Regwrite nello stato mem

bDato1 = temp_ID_EX_Data1

bDato2 = temp_ID_EX_Data2

if ctrl_MEM = "1" then

if EX_MEM_regw = RL1 then

if right(EX_MEM_WB,1) = "0" then

bDato1 = EX_MEM_RIS

else

bDato1 = temp_MEM_WB_DataR

end if

end if

if EX_MEM_regw = RL2 then

if right(EX_MEM_WB,1) = "0" then

bDato2 = EX_MEM_RIS

else

bDato2 = temp_MEM_WB_DataR

end if

end if

end if

'#############################################

if bDato1 = bDato2 then						'Se i due dati letti sono uguali allora:

if isBne = 5 then

ctrl1 = 0							'ctrl1 = 1,

else

ctrl1 = 1

end if

else										'altrimenti

if isBne = 5 then

ctrl1 = 1							'Se si tratta di una bne il discorso è oposto

else

ctrl1 = 0								'ctrl1 = 0

end if

end if

if isBne = 2 or isBne = 3 then			'caso del salto incondizionato, ctrl è sempre = 1

ctrl1 = 1

if isBne = 3 then registri(31) = PC		'caso della jal

end if

isJr = right(istruzione,6)

isJr = binToInt(isJr,1)

if isBne = 0 and isJr = 8 then

newPC1 = registri(31)

ctrl1 = 1

end if

salta = UnitaDiCtrl(istruzione,"Salta")		'Caso dei salti

temp_ctrl1 = ctrl1

ctrl1 = salta and ctrl1						'And logico.....

ctrl2 = UnitaDiCtrl(istruzione,"PCsrc")		'Secondo dato di controllo è gestito dalla Unità di Ctrl

ctrl2 = 0

if Stallo = 0 then							'Se non c'è stallo allora aggiorna il PC

temp_PC = IDMux(ctrl1,ctrl2,NewPC1,NewPC2)	'Nuovo PC dipende dai due segnali di controllo e può essere NewPC1 o NewPC2

else

temp_PC = PC

end if

ID_scarta = UnitaDiCtrl(istruzione,"ID_scarta")

'#############################################

'Generazioni dei segnali di controllo

ID_MuxCtrl = ID_scarta or stallo				'Il segnale che controlla il mux per i segnali di controllo

ctrl_WB = UnitaDiCtrl(istruzione,"WB")

ctrl_M = UnitaDiCtrl(istruzione,"M")

ctrl_EX = UnitaDiCtrl(istruzione,"EX")

if ID_MuxCtrl = 0 then

temp_ID_EX_WB = ctrl_WB

temp_ID_EX_M = ctrl_M

temp_ID_EX_EX = ctrl_EX

else

temp_ID_EX_WB = "00"

temp_ID_EX_M = "000"

temp_ID_EX_EX = "0000"

end if

'#############################################

'#############################################

'Unità di propagazione

Mux3Ctrl = "00"

if EX_MEM_RegW = ID_EX_RS and left(EX_MEM_WB,1) = "1" then Mux3Ctrl = "10"

if MEM_WB_RegW = ID_EX_RS and left(MEM_WB_WB,1) = "1" then Mux3Ctrl = "01"

Mux4Ctrl = "00"

if EX_MEM_RegW = ID_EX_RT and left(EX_MEM_WB,1) = "1" then Mux4Ctrl = "10"

if MEM_WB_RegW = ID_EX_RT and left(MEM_WB_WB,1) = "1" then Mux4Ctrl = "01"

'#############################################

Mux5Ctrl = left(ID_EX_EX,1)

'Scelgo uno dei tre posibili dati come il 1 operando dell'alu

ALUdato1 = EXMux3(Mux3Ctrl,ID_EX_Data1,WBdata,EX_MEM_RIS)

'Scelgo uno dei tre posibili dati come il 2 operando dell'alu

temp_EX_MEM_DataW = EXMux4(Mux4Ctrl,ID_EX_Data2,WBdata,EX_MEM_RIS)

'Ho bisogno di campo immediato intero

ID_EX_imm2 = BinToInt(ID_EX_imm,0)

'Scelgo tra il 2 operando e il valore immediato (intero)

ALUdato2 = EXMux5(Mux5Ctrl,temp_EX_MEM_DataW,ID_EX_imm2)

AluOP = mid(ID_EX_EX,2,2)					'AluOP sono il secondo e il terzo bit del registro ID/EX.M

campoFunct = right(ID_EX_imm,6)				'Campo Function dell'istruzione

aluCtrl = UnitaCtrlAlu(AluOP,campoFunct,ID_EX_campoOp)	'Creo il segnale di controllo dell'alu

temp_EX_MEM_RIS = ALU(aluCtrl,ALUdato1,ALUdato2)	' Alu fa il suo lavoro

RegDest = left(ID_EX_EX,1)					'Segnale Register Destination

if RegDest = "0" then

temp_EX_MEM_RegW = ID_EX_RT				'RT In caso delle istruzioni di tipo I

else

temp_EX_MEM_RegW = ID_EX_RD				'RD In caso delle istruzioni di tipo R

end if

temp_MEM_WB_WB = EX_MEM_WB					'progpagazione segnali di controllo

temp_MEM_WB_Data = EX_MEM_RIS

if ctrl1 = 1 then

temp_Istruzione = "00000000000000000000000000000000"

temp_IF_ID_PCpiu4 = 0

temp_IF_ID_IFscarta = 0

end if

temp_EX_MEM_WB = ID_EX_WB

temp_EX_MEM_M = ID_EX_M

temp_MEM_WB_RegW = EX_MEM_RegW

%>

<!--#include file="schema.asp"-->

<%

'

if agg <> "si" and agg <> "new" then

'############################################

'Salvataggio dati temporanei

ID_EX_RS = mid(istruzione,7,5)

ID_EX_RS = BinToInt(ID_EX_RS,1)

ID_EX_RT = mid(istruzione,12,5)

ID_EX_RT = BinToInt(ID_EX_RT,1)

ID_EX_RD = mid(istruzione,17,5)

ID_EX_RD = BinToInt(ID_EX_RD,1)

ID_EX_campoOp = temp_ID_EX_campoOp

ID_EX_WB = temp_ID_EX_WB

ID_EX_M = temp_ID_EX_M

ID_EX_EX = temp_ID_EX_EX

PC = temp_PC

Istruzione = temp_Istruzione

IF_ID_PCpiu4 = temp_IF_ID_PCpiu4

ID_EX_imm = temp_ID_EX_imm

ID_EX_Data1 = temp_ID_EX_Data1

ID_EX_Data2 = temp_ID_EX_Data2

EX_MEM_WB = temp_EX_MEM_WB

EX_MEM_M = temp_EX_MEM_M

EX_MEM_DataW = temp_EX_MEM_DataW

EX_MEM_RIS = temp_EX_MEM_RIS

EX_MEM_RegW = temp_EX_MEM_RegW

MEM_WB_WB = temp_MEM_WB_WB

MEM_WB_Data = temp_MEM_WB_Data

MEM_WB_DataR = temp_MEM_WB_DataR

MEM_WB_RegW = temp_MEM_WB_RegW

'######################################

'SALVATAGGIO DATI PER IL PROSSIMO CICLO DI CLOCK

'MEMORIA DELLE ISTRUZIONI

session("MemIstr") = MemIstr					'1000 elementi di 32 bit

'REGISTRI

session("Registri") = Registri					'32 elementi di 32 bit

'MEMORIA DATI

session("MemDati") = MemDati					'5000 elementi di 8 bit

'STATO IF

session("PC") = PC

'STATO ID

session("ID_scarta") = ID_scarta

session("EX_scarta") = EX_scarta

session("IF_scarta") = IF_scarta

session("Istruzione") = Istruzione

session("IF_ID_PCpiu4") = IF_ID_PCpiu4

session("IF_ID_IFscarta") = IF_ID_IFscarta

'STATO EX

session("ID_EX_WB") = ID_EX_WB

session("ID_EX_M") = ID_EX_M

session("ID_EX_EX") = ID_EX_EX

session("ID_EX_PCpiu4") = ID_EX_PCpiu4

session("ID_EX_Data1") = ID_EX_Data1

session("ID_EX_Data2") = ID_EX_Data2

session("ID_EX_imm") = ID_EX_imm

session("ID_EX_RS") = ID_EX_RS

session("ID_EX_RT") = ID_EX_RT

session("ID_EX_RD") = ID_EX_RD

session("ID_EX_campoOp") = ID_EX_campoOp

'STATO MEM

session("EX_MEM_WB") = EX_MEM_WB

session("EX_MEM_M") = EX_MEM_M

session("EX_MEM_RIS") = EX_MEM_RIS

session("EX_MEM_DataW") = EX_MEM_DataW

session("EX_MEM_RegW") = EX_MEM_RegW

'STATO WB

session("MEM_WB_WB") = MEM_WB_WB

session("MEM_WB_DataR") = MEM_WB_DataR

session("MEM_WB_Data") = MEM_WB_Data

session("MEM_WB_RegW") = MEM_WB_RegW

end if

%>

(motore_com.asp)

esecuzione completa

<!--#include file="common.asp"-->

<%

do

a = session("ifIstruzione")

b = session("idIstruzione")

c = session("exIstruzione")

d = session("memIstruzione")

e = session("wbIstruzione")

if a = 1001 then a = 1 else a = 0

if b = 1001 then b = 1 else b = 0

if c = 1001 then c = 1 else c = 0

if d = 1001 then d = 1 else d = 0

if e = 1001 then e = 1 else e = 0

if session("clock") > 1000 then

response.Write ("<div align=center><font color=red size=3><b>SUPERATI 1000 CICLI DI CLOCK</b></font></div>")

response.End

end if

if session("finito") <> "SI" then

session("clock") = session("clock") + 1

end if

'In caso di solo aggiornamento

tipo = request.QueryString("tipo")

if tipo = "aggiorna" then

session("segDati") = request.Form("segDati")

session("segCtrl") = request.Form("segCtrl")

end if

'Dati che bisogna ripristinare

'MEMORIA DELLE ISTRUZIONI MemIstr(n) dove n = numero di istruzioni

'REGISTRI

'MEMORIA DATI

'STATO IF

'PC

'STATO ID

'Istruzione

'IF_ID_PCpiu4

'IF_ID_IFscarta

'STATO EX

'ID_EX_WB

'ID_EX_M

'ID_EX_EX

'ID_EX_PCpiu4

'ID_EX_Data1

'ID_EX_Data2

'ID_EX_imm

'ID_EX_RS

'ID_EX_RT

'ID_EX_RD

'ID_EX_campoOp

'STATO MEM

'EX_MEM_WB

'EX_MEM_M

'EX_MEM_RIS

'EX_MEM_DataW

'EX_MEM_RegW

'STATO WB

'MEM_WB_WB

'MEM_WB_DataR

'MEM_WB_Data

'MEM_WB_RegW

'MEMORIA DELLE ISTRUZIONI

MemIstr = session("MemIstr")					'1000 elementi di 32 bit

'REGISTRI

Registri = session("Registri")					'32 elementi di 32 bit

'MEMORIA DATI

MemDati = session("MemDati")					'5000 elementi di 8 bit

'STATO IF

PC = session("PC")

'STATO ID

ID_scarta = session("ID_scarta")

EX_scarta = session("EX_scarta")

IF_scarta = session("IF_scarta")

Istruzione = session("Istruzione")

IF_ID_PCpiu4 = session("IF_ID_PCpiu4")

IF_ID_IFscarta = session("IF_ID_IFscarta")

'STATO EX

ID_EX_WB = session("ID_EX_WB")

ID_EX_M = session("ID_EX_M")

ID_EX_EX = session("ID_EX_EX")

ID_EX_PCpiu4 = session("ID_EX_PCpiu4")

ID_EX_Data1 = session("ID_EX_Data1")

ID_EX_Data2 = session("ID_EX_Data2")

ID_EX_imm = session("ID_EX_imm")

ID_EX_RS = session("ID_EX_RS")

ID_EX_RT = session("ID_EX_RT")

ID_EX_RD = session("ID_EX_RD")

ID_EX_campoOp = session("ID_EX_campoOp")

'STATO MEM

EX_MEM_WB = session("EX_MEM_WB")

EX_MEM_M = session("EX_MEM_M")

EX_MEM_RIS = session("EX_MEM_RIS")

EX_MEM_DataW = session("EX_MEM_DataW")

EX_MEM_RegW = session("EX_MEM_RegW")

'STATO WB

MEM_WB_WB = session("MEM_WB_WB")

MEM_WB_DataR = session("MEM_WB_DataR")

MEM_WB_Data = session("MEM_WB_Data")

MEM_WB_RegW = session("MEM_WB_RegW")

'CONTROLLO SE C'é qualche stato nello stallo

if a = 1 and b = 1 and c = 1 and d = 1 and e = 1 and session("clock") > 1 then

session("finito") = "SI"

%>

<!--#include file="schema.asp"-->

<%

response.End

end if

'########################################################

'Stato WB, salvataggio dato nel registro

if right(MEM_WB_WB,1) = "1" then			'Scelta del valore da salvare

WBdata = MEM_WB_DataR

else

WBdata = MEM_WB_Data

end if

if left(MEM_WB_WB,1) = "1" then				'Salvataggio (ma soltanto se RegWrite = 1)

Registri(MEM_WB_RegW) = WBdata

end if

'########################################################

'########################################################

'Unità di rilevamento delle criticità

RL1 = mid(Istruzione,7,5)					'Campo rs dell'istruzione

RL1 = BinToInt(RL1,1)						'Valore intero del registro rs

RL2 = mid(Istruzione,12,5)					'Campo rt dell'istruzione

RL2 = BinToInt(RL2,1)						'Valore intero del registro rt

IsLW = left(ID_EX_M,1)						'Segnale di controllo MemRead = IsLW, caso = 1, allora è una LW

If IsLW = "1" then							'L'istruzione succesiva è una LW?

If  ID_EX_RT = RL1 or ID_EX_RT = RL2 then	'Il registro destionazione della lw è uno dei operandi

Stallo = 1							'Allora bisognia aspettare un ciclo di clock (stallo)

end if

else

Stallo = 0								'Altrimenti continua

end if

'########################################################

isBne = left(istruzione,6)					'mi serve campo OP per verificare se si tratta di una bne

isBne = binToInt(isBne,1)					'bne ha il campo OP = 5

'#########################################################

'Unità di propagazione 2a (invisibile per l'utente), presente soltanto nel caso del branch

'Se uno dei due registri da confrontare è uguale a registro destinazione nello stato succesivo

'(stato ex) bisogna fare un ciclo di stallo

ctrl_EX = left(ID_EX_WB,1)					'Regwrite nello stato ex

if ctrl_EX = "1" and (isBne = 4 or isBne = 5) then

if left(ID_EX_EX,1) = "0" then

exDest = ID_EX_RT

else

exDest = ID_EX_RD

end if

if exDest = RL1 or exDest = RL2 then

Stallo = 1

end if

end if

'#########################################################

if Stallo = 0 then							'Se c'è stallo allora non aggiornare niente

temp_Istruzione = MemIstr(PC)			'Nuova istruzione dalla memoria delle istruzioni

else

temp_Istruzione = istruzione

end if

temp_IF_ID_PCpiu4 = PC + 1				'Aggiornamento del PC per la istruzione corrente

a = session("ifIstruzione")

b = session("idIstruzione")

c = session("exIstruzione")

d = session("memIstruzione")

if stallo = 0 then

if PC >= session("MemIstrDim") then

session("ifIstruzione") = 1001

else

session("ifIstruzione") = PC						'Istruzione che si trova nello stato IF

end if

session("idIstruzione") = a							'Istruzione che si trova nello stato ID

else

session("idIstruzione") = 1001  'stallo

end if

session("exIstruzione") = b							'Istruzione che si trova nello stato EX

session("memIstruzione") = c						'Istruzione che si trova nello stato MEM

session("wbIstruzione") = d							'Istruzione che si trova nello stato WB

temp_ID_EX_imm = right(Istruzione,16)		'Valore immediato da estendere a 32 bit

temp_ID_EX_imm = "0000000000000000" & temp_ID_EX_imm	'Valore immediato estesso a 32 bit

temp_ID_EX_campoOp = left(Istruzione,6)			'Campo OP mi serve per la Unità di ctrl. della ALU

temp_ID_EX_campoOp = BinToInt(temp_ID_EX_campoOp,1)'Mi serve intero

ID_EX_PCpiu4 = IF_ID_PCpiu4					'PC da propagare

IsJump = 0

IsJump = left(istruzione,6)					'Controllo se la istruzione è di tipo J

IsJump = BinToInt(IsJump,1)					'Controllo se la istruzione è di tipo J (valore intero del campo op)

If IsJump = 2 or IsJump = 3 then

NewPC1 = right(istruzione,26)

else

NewPC1 = temp_ID_EX_imm

end if

NewPC1 = BinToInt(NewPC1,1)					'Possibile nuovo PC 1, intero

NewPC2 = temp_IF_ID_PCpiu4					'Posibile nuovo PC 2, PC più 4

temp_ID_EX_Data1 = Registri(RL1)			'Dato letto 1, valore corispodente al registro rs

temp_ID_EX_Data2 = Registri(RL2)			'Dato letto 2, valore corispodente al registro rt

'#########################################################

'Riferimenti alla memoria dati

if mid(EX_MEM_M,2,1) = "1" then				'Caso di una Save in memoria (MemWrite = 1)

if right(EX_MEM_M,1) = "1" then			'Save Word

insieme = IntToBin(EX_MEM_DataW,32,0)

byte1 = mid(insieme,1,8)

byte2 = mid(insieme,9,8)

byte3 = mid(insieme,17,8)

byte4 = mid(insieme,25,8)

prova = EX_MEM_RIS mod 4

if prova <> 0 then

response.Write "<div align=center><font color=red size=3><b>ERRORE: INDIRIZZO DI MEMORIA ERRATO!</b></font></div>"

response.End

end if

EX_MEM_RIS = cint(EX_MEM_RIS)

if EX_MEM_RIS =< 4996 then

MemDati(EX_MEM_RIS) = byte1

MemDati(EX_MEM_RIS + 1) = byte2

MemDati(EX_MEM_RIS + 2) = byte3

MemDati(EX_MEM_RIS + 3) = byte4

end if

else

dato = IntToBin(EX_MEM_DataW,8,0)	'Save Byte

lungh = len(dato)

if lungh > 8 then

dato = right(dato,8)

end if

MemDati(EX_MEM_RIS) = dato

end if

end if

if left(EX_MEM_M,1) = "1" then				'Caso di una Load (MemRead = 1)

if right(EX_MEM_M,1) = "1" then			'Load Word

prova = EX_MEM_RIS mod 4

if prova <> 0 then

response.Write "<div align=center><font color=red size=3><b>ERRORE: INDIRIZZO DI MEMORIA ERRATO!</b></font></div>"

response.End

end if

if EX_MEM_RIS =< 4996 then

byte1 = MemDati(EX_MEM_RIS)

byte2 = MemDati(EX_MEM_RIS + 1)

byte3 = MemDati(EX_MEM_RIS + 2)

byte4 = MemDati(EX_MEM_RIS + 3)

temp_MEM_WB_DataR = byte1 & byte2 & byte3 & byte4

temp_MEM_WB_DataR = bintoInt(temp_MEM_WB_DataR,0)

else

temp_MEM_WB_DataR = 1

end if

else

temp_MEM_WB_DataR = MemDati(EX_MEM_RIS)		'Load Byte

temp_MEM_WB_DataR = BinToInt(temp_MEM_WB_DataR,0)

end if

end if

'#########################################################

'#########################################################

'Unità di propagazione 2b (invisibile per l'utente), presente soltanto nel caso del branch

'Se uno dei due registri da confrontare è uguale a registro destinazione nello stato mem

'bisogna propagare il nuovo valore

ctrl_MEM = left(EX_MEM_WB,1)				'Regwrite nello stato mem

bDato1 = temp_ID_EX_Data1

bDato2 = temp_ID_EX_Data2

if ctrl_MEM = "1" then

if EX_MEM_regw = RL1 then

if right(EX_MEM_WB,1) = "0" then

bDato1 = EX_MEM_RIS

else

bDato1 = temp_MEM_WB_DataR

end if

end if

if EX_MEM_regw = RL2 then

if right(EX_MEM_WB,1) = "0" then

bDato2 = EX_MEM_RIS

else

bDato2 = temp_MEM_WB_DataR

end if

end if

end if

'#############################################

if bDato1 = bDato2 then						'Se i due dati letti sono uguali allora:

if isBne = 5 then

ctrl1 = 0							'ctrl1 = 1,

else

ctrl1 = 1

end if

else										'altrimenti

if isBne = 5 then

ctrl1 = 1							'Se si tratta di una bne il discorso è oposto

else

ctrl1 = 0								'ctrl1 = 0

end if

end if

if isBne = 2 or isBne = 3 then			'caso del salto incondizionato, ctrl è sempre = 1

ctrl1 = 1

if isBne = 3 then registri(31) = PC		'caso della jal

end if

isJr = right(istruzione,6)

isJr = binToInt(isJr,1)

if isBne = 0 and isJr = 8 then

newPC1 = registri(31)

ctrl1 = 1

end if

salta = UnitaDiCtrl(istruzione,"Salta")		'Caso dei salti

temp_ctrl1 = ctrl1

ctrl1 = salta and ctrl1						'And logico.....

ctrl2 = UnitaDiCtrl(istruzione,"PCsrc")		'Secondo dato di controllo è gestito dalla Unità di Ctrl

ctrl2 = 0

if Stallo = 0 then							'Se non c'è stallo allora aggiorna il PC

temp_PC = IDMux(ctrl1,ctrl2,NewPC1,NewPC2)	'Nuovo PC dipende dai due segnali di controllo e può essere NewPC1 o NewPC2

else

temp_PC = PC

end if

ID_scarta = UnitaDiCtrl(istruzione,"ID_scarta")

'#############################################

'Generazioni dei segnali di controllo

ID_MuxCtrl = ID_scarta or stallo				'Il segnale che controlla il mux per i segnali di controllo

ctrl_WB = UnitaDiCtrl(istruzione,"WB")

ctrl_M = UnitaDiCtrl(istruzione,"M")

ctrl_EX = UnitaDiCtrl(istruzione,"EX")

if ID_MuxCtrl = 0 then

temp_ID_EX_WB = ctrl_WB

temp_ID_EX_M = ctrl_M

temp_ID_EX_EX = ctrl_EX

else

temp_ID_EX_WB = "00"

temp_ID_EX_M = "000"

temp_ID_EX_EX = "0000"

end if

'#############################################

'#############################################

'Unità di propagazione

Mux3Ctrl = "00"

if EX_MEM_RegW = ID_EX_RS and left(EX_MEM_WB,1) = "1" then Mux3Ctrl = "10"

if MEM_WB_RegW = ID_EX_RS and left(MEM_WB_WB,1) = "1" then Mux3Ctrl = "01"

Mux4Ctrl = "00"

if EX_MEM_RegW = ID_EX_RT and left(EX_MEM_WB,1) = "1" then Mux4Ctrl = "10"

if MEM_WB_RegW = ID_EX_RT and left(MEM_WB_WB,1) = "1" then Mux4Ctrl = "01"

'#############################################

Mux5Ctrl = left(ID_EX_EX,1)

'Scelgo uno dei tre posibili dati come il 1 operando dell'alu

ALUdato1 = EXMux3(Mux3Ctrl,ID_EX_Data1,WBdata,EX_MEM_RIS)

'Scelgo uno dei tre posibili dati come il 2 operando dell'alu

temp_EX_MEM_DataW = EXMux4(Mux4Ctrl,ID_EX_Data2,WBdata,EX_MEM_RIS)

'Ho bisogno di campo immediato intero

ID_EX_imm2 = BinToInt(ID_EX_imm,0)

'Scelgo tra il 2 operando e il valore immediato (intero)

ALUdato2 = EXMux5(Mux5Ctrl,temp_EX_MEM_DataW,ID_EX_imm2)

AluOP = mid(ID_EX_EX,2,2)					'AluOP sono il secondo e il terzo bit del registro ID/EX.M

campoFunct = right(ID_EX_imm,6)				'Campo Function dell'istruzione

aluCtrl = UnitaCtrlAlu(AluOP,campoFunct,ID_EX_campoOp)	'Creo il segnale di controllo dell'alu

temp_EX_MEM_RIS = ALU(aluCtrl,ALUdato1,ALUdato2)	' Alu fa il suo lavoro

RegDest = left(ID_EX_EX,1)					'Segnale Register Destination

if RegDest = "0" then

temp_EX_MEM_RegW = ID_EX_RT				'RT In caso delle istruzioni di tipo I

else

temp_EX_MEM_RegW = ID_EX_RD				'RD In caso delle istruzioni di tipo R

end if

temp_MEM_WB_WB = EX_MEM_WB					'progpagazione segnali di controllo

temp_MEM_WB_Data = EX_MEM_RIS

if ctrl1 = 1 then

temp_Istruzione = "00000000000000000000000000000000"

temp_IF_ID_PCpiu4 = 0

temp_IF_ID_IFscarta = 0

end if

temp_EX_MEM_WB = ID_EX_WB

temp_EX_MEM_M = ID_EX_M

temp_MEM_WB_RegW = EX_MEM_RegW

%>

<%

'<!--#include file="schema.asp"-->

'############################################

'Salvataggio dati temporanei

ID_EX_RS = mid(istruzione,7,5)

ID_EX_RS = BinToInt(ID_EX_RS,1)

ID_EX_RT = mid(istruzione,12,5)

ID_EX_RT = BinToInt(ID_EX_RT,1)

ID_EX_RD = mid(istruzione,17,5)

ID_EX_RD = BinToInt(ID_EX_RD,1)

ID_EX_campoOp = temp_ID_EX_campoOp

ID_EX_WB = temp_ID_EX_WB

ID_EX_M = temp_ID_EX_M

ID_EX_EX = temp_ID_EX_EX

PC = temp_PC

Istruzione = temp_Istruzione

IF_ID_PCpiu4 = temp_IF_ID_PCpiu4

ID_EX_imm = temp_ID_EX_imm

ID_EX_Data1 = temp_ID_EX_Data1

ID_EX_Data2 = temp_ID_EX_Data2

EX_MEM_WB = temp_EX_MEM_WB

EX_MEM_M = temp_EX_MEM_M

EX_MEM_DataW = temp_EX_MEM_DataW

EX_MEM_RIS = temp_EX_MEM_RIS

EX_MEM_RegW = temp_EX_MEM_RegW

MEM_WB_WB = temp_MEM_WB_WB

MEM_WB_Data = temp_MEM_WB_Data

MEM_WB_DataR = temp_MEM_WB_DataR

MEM_WB_RegW = temp_MEM_WB_RegW

'######################################

'SALVATAGGIO DATI PER IL PROSSIMO CICLO DI CLOCK

'MEMORIA DELLE ISTRUZIONI

session("MemIstr") = MemIstr					'1000 elementi di 32 bit

'REGISTRI

session("Registri") = Registri					'32 elementi di 32 bit

'MEMORIA DATI

session("MemDati") = MemDati					'5000 elementi di 8 bit

'STATO IF

session("PC") = PC

'STATO ID

session("ID_scarta") = ID_scarta

session("EX_scarta") = EX_scarta

session("IF_scarta") = IF_scarta

session("Istruzione") = Istruzione

session("IF_ID_PCpiu4") = IF_ID_PCpiu4

session("IF_ID_IFscarta") = IF_ID_IFscarta

'STATO EX

session("ID_EX_WB") = ID_EX_WB

session("ID_EX_M") = ID_EX_M

session("ID_EX_EX") = ID_EX_EX

session("ID_EX_PCpiu4") = ID_EX_PCpiu4

session("ID_EX_Data1") = ID_EX_Data1

session("ID_EX_Data2") = ID_EX_Data2

session("ID_EX_imm") = ID_EX_imm

session("ID_EX_RS") = ID_EX_RS

session("ID_EX_RT") = ID_EX_RT

session("ID_EX_RD") = ID_EX_RD

session("ID_EX_campoOp") = ID_EX_campoOp

'STATO MEM

session("EX_MEM_WB") = EX_MEM_WB

session("EX_MEM_M") = EX_MEM_M

session("EX_MEM_RIS") = EX_MEM_RIS

session("EX_MEM_DataW") = EX_MEM_DataW

session("EX_MEM_RegW") = EX_MEM_RegW

'STATO WB

session("MEM_WB_WB") = MEM_WB_WB

session("MEM_WB_DataR") = MEM_WB_DataR

session("MEM_WB_Data") = MEM_WB_Data

session("MEM_WB_RegW") = MEM_WB_RegW

'<!--#include file="schema.asp"-->

loop

%>

(common.asp)

libreria delle funzione comuni

<%

'#############################################################################

'###### Funzione che converte un numero intero in un numero binario

function IntToBin(intero,lunghezza,istruzione)

intero2 = intero

intero = abs(intero)

'intero = cint(intero)

risultato = ""

do while intero <> 1 and intero <> 0

i = intero mod 2

intero = intero \ 2

risultato = i & risultato

loop

if intero <> 0 then risultato = "1" & risultato else risultato = "0"

if istruzione <> 1 then lunghezza = lunghezza - 1		'Se decodifico un  numero (istruzione = 0), ultimo bit e per															verificare se il numero e positivo (0) o negativo (1). In altro															caso (istruzione = 1) decodifico la istruzione e non me ne frega														dei numeri negativi

if len(risultato) < lunghezza then

i = lunghezza - len(risultato)

do while not i = 0

risultato = "0" & risultato

i = i - 1

loop

end if

if istruzione <> 1 then									'Lo stesso discorso di prima

if intero2 < 0 then

risultato = "1" & risultato

else

risultato = "0" & risultato

End if

end if

IntToBin = risultato

end function

'#############################################################################

'#############################################################################

'#### Funzione che converte un numero binario in un numero intero

function BinToInt(stringa,istruzione)

lunghezza = cint(len(stringa))

if lunghezza <> 0 then

j = 0

k = 0

if istruzione = 1 then l = 0 else l = 1

do while not lunghezza = l

i = mid(stringa,lunghezza,1)

i = cint(i)

k = k+(i*(2^j))

j=j+1

lunghezza = lunghezza - 1

loop

if mid(stringa,1,1) = 1 and istruzione = 0 then k = -k

BinToInt = k

else

BinToInt = 0

end if

end function

'#############################################################################

'#############################################################################

function notNostra(stringa)

i = 1

risultato = ""

do while i <> 33

prova3 = mid(stringa,i,1)

if prova3 = "0" then

prova3 = "1"

else

prova3 = "0"

end if

risultato = risultato & prova3

i = i + 1

loop

notNostra = risultato

end function

'#############################################################################

'#############################################################################

function ALU(controllo,dato1,dato2)

dato1 = clng(dato1)

dato2 = clng(dato2)

select case controllo

case "000"				'AND

risultato = dato1 and dato2

case "011"				'XOR

risultato = dato1 xor dato2

case "101"

risultato = dato1 or dato2

risultato = IntToBin(risultato,32,1)

risultato = notNostra(risultato)

risultato = BinToInt(risultato,1)

case "001"				'OR

risultato = dato1 or dato2

case "010"				'SOMMA

risultato = dato1 + dato2

case "110"				'SOTTRAZIONE

risultato = dato1 - dato2

case "111"				'SET ON LESS THEN

if dato1 < dato2 then

risultato = 1

else

risultato = 0

end if

case "100"				'SET ON LESS THEN IMMEDIATE UNSIGNED

dato1 = abs(dato1)	'valore assoluto

dato2 = abs(dato2)

if dato1 < dato2 then

risultato = 1

else

risultato = 0

end if

case "1000"				'Multiplicazione

risultato = dato1 * dato2

case "1001"				'Divisione

risultato = dato1 / dato2

case else

risultato = 0

end select

ALU = risultato

end function

'#############################################################################

'#############################################################################

function IDMux(controllo1,controllo2,dato1,dato2)

a = controllo1 & controllo2

select case a

case "10"

IDMux = dato1

case "01"

IDMux = 4

case "00"

IDMux = dato2

case else

IDMux = 0

end select

end function

'#############################################################################

'#############################################################################

function EXMux3(MUX3controllo,dato1,dato2,dato3)

select case MUX3controllo

case "00"

EXMux3 = dato1

case "01"

EXMux3 = dato2

case "10"

EXMux3 = dato3

case else

EXMux3 = 0

end select

end function

'#############################################################################

'#############################################################################

function EXMux4(MUX4controllo,dato1,dato2,dato3)

select case MUX4controllo

case "00"

EXMux4 = dato1

case "01"

EXMux4 = dato2

case "10"

EXMux4 = dato3

case else

EXMux4 = 0

end select

end function

'#############################################################################

'#############################################################################

function EXMux5(MUX5controllo,dato1,dato2)

MUX5controllo = cint(MUX5controllo)

select case MUX5controllo

case 1

EXMux5 = dato1

case 0

EXMux5 = dato2

case else

EXMux5 = 0

end select

end function

'#############################################################################

'#############################################################################

function UnitaDiCtrl(instruction,signal)

op = left(instruction, 6)

op = BinToInt(op,1)

op = cint(op)

funct = right(instruction, 6)

funct = BinToInt(funct,1)

funct = cint(funct)

select case op

case 0

'tipo R

if BinToInt(right(instruction,6),1) = 0 then		'stallo

ex = "0000"

mem = "000"

wb = "00"

else

ex = "1100"

mem = "000"

wb = "10"

end if

case 8

'addi

ex = "0101"

mem = "000"

wb = "10"

case 12

'andi

ex = "0101"

mem = "000"

wb = "10"

case 13

'ori

ex = "0101"

mem = "000"

wb = "10"

case 14

'xori

ex = "0101"

mem = "000"

wb = "10"

case 10

'slti

ex = "0101"

mem = "000"

wb = "10"

case 11

'sltiu

ex = "0101"

mem = "000"

wb = "10"

case 4

'beq

ex = "0000"

mem = "000"

wb = "00"

case 5

'bne

ex = "0000"

mem = "000"

wb = "00"

case 32

'lb

ex = "0000"

mem = "100"

wb = "11"

case 36

'lbu

ex = "0000"

mem = "100"

wb = "11"

case 35

'lw

ex = "0000"

mem = "101"

wb = "11"

case 40

'sb

ex = "0000"

mem = "010"

wb = "01"

case 43

'sw

ex = "0000"

mem = "011"

wb = "01"

case else

ex = "0000"

mem = "00"

wb = "00"

end select

select case signal

case "Salta"

if op = 2 or op = 3 or op = 4 or op = 5 or funct = 8 then

UnitaDiCtrl = 1

else

UnitaDiCtrl = 0

end if

case "PCsrc"

'caso delle eccezioni.... ??????????

case "WB"

UnitaDiCtrl = wb

case "M"

UnitaDiCtrl = mem

case "EX"

UnitaDiCtrl = ex

end select

end function

'#############################################################################

'#############################################################################

function UnitaCtrlAlu(Ctrl,Funct,Op)

funct = BinToInt(funct,1)

select case Ctrl

case "00"					'caso delle lw, sw, lb, lbu, sb

UnitaCtrlAlu = "010"

case "01"

UnitaCtrlAlu = "110"

case "10"					'Tipo R

if op = 0 then

select case Funct

case 32				'somma

UnitaCtrlAlu = "010"

case 34				'sotrazione

UnitaCtrlAlu = "110"

case 36				'and

UnitaCtrlAlu = "000"

case 37				'or

UnitaCtrlAlu = "001"

case 38				'xor

UnitaCtrlAlu = "011"

case 39				'nor

UnitaCtrlAlu = "101"

case 42				'slt

UnitaCtrlAlu = "111"

case 43				'sltu

UnitaCtrlAlu = "111"

case 24				'mul

UnitaCtrlAlu = "1000"

case 26				'div

UnitaCtrlAlu = "1001"

end select

else

select case Op

case 8			'addi

UnitaCtrlAlu = "010"

case 12			'andi

UnitaCtrlAlu = "000"

case 13			'ori

UnitaCtrlAlu = "001"

case 14			'xori

UnitaCtrlAlu = "011"

case 10			'slti

UnitaCtrlAlu = "111"

case 11			'sltiu

UnitaCtrlAlu = "111"

end select

end if

end select

end function

'#############################################################################

%>

C.3 Memoria delle istruzione, memoria dei dati e registri

(memIstr.asp)

Contenuto della memoria delle istruzioni

<!--#include file="Riconoscimento_Common.asp"-->

<br>

<table width="90%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center" ID="Table5">

<%if session("finito") = "SI" then%>

<tr>

<td align="center" valign="middle" bgcolor="black" height="20">

<font size="2" face="arial" color="red"><b>

ESECUZIONE COMPLETATA IN <br><%=session("clock")-1%> CICLI DI CLOCK</b>

</font>

</td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="white"><img src="images/x.gif" width="2"></td>

</tr>

<%end if%>

<tr>

<td align="center" valign="middle" bgcolor="black">

<font size="2" face="arial" color="red">

<%if session("ifIstruzione") = 1001 then response.Write "Stallo nello stato IF<br>"%>

<%if session("idIstruzione") = 1001 then response.Write "Stallo nello stato ID<br>"%>

<%if session("exIstruzione") = 1001 then response.Write "Stallo nello stato EX<br>"%>

<%if session("memIstruzione") = 1001 then response.Write "Stallo nello stato MEM<br>"%>

<%if session("wbIstruzione") = 1001 then response.Write "Stallo nello stato WB<br>"%>

</font>

</td>

</tr>

</table>

<%

riga = session("MemIstr")

indice2 = session("MemIstrDim")

indice2 = cint(indice2)

if indice2 <> 0 then

indice = 0

do while indice < indice2

a = riga(indice)

op = left(a,6)

rs = mid(a,7,5)

rt = mid(a,12,5)

if BinToInt(op,1) = 0 then

tipo = "R"

rd = mid(a,17,5)

shamt = mid(a,22,5)

funct = mid(a,27,6)

istruzione = idenIstrR(BinToInt(funct,1)) & " " & codRegister(BinToInt(rd,1)) & ", " & codRegister(BinToInt(rs,1)) & ", " & codRegister(BinToInt(rt,1))

else

if BinToInt(op,1) <> 2 and BinToInt(op,1) <> 3 then

tipo = "I"

oper = BinToInt(op,1)

oper = idenIstrI(oper)

imm = mid(a,17)

if BinToInt(op,1) = 4 or BinToInt(op,1) = 5 then

immed = BinToInt(imm,0) * 4

else

immed = BinToInt(imm,0)

end if

if oper = "Lw" or oper = "Lb" or oper = "Lbu" or oper = "Sb" or oper = "Sw" then

istruzione = oper & " " & codRegister(BinToInt(rt,1)) & ", " & BinToInt(imm,0) & "(" & codRegister(BinToInt(rs,1)) & ")"

else

istruzione = oper & " " & codRegister(BinToInt(rt,1)) & ", " & codRegister(BinToInt(rs,1)) & ", " & immed

end if

else

tipo = "J"

oper = BinToInt(op,1)

oper = idenIstrJ(oper)

imm = mid(a,7)

istruzione = oper & " " & BinToInt(imm,1)*4

end if

end if

%>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center" ID="Table1">

<tr>

<td align="center" valign="middle" bgcolor="black">

<font size="2" face="arial" color="red">

<%if session("ifIstruzione") = indice then response.Write "Istruzione nello stato IF"%>

<%if session("idIstruzione") = indice then response.Write "Istruzione nello stato ID"%>

<%if session("exIstruzione") = indice then response.Write "Istruzione nello stato EX"%>

<%if session("memIstruzione") = indice then response.Write "Istruzione nello stato MEM"%>

<%if session("wbIstruzione") = indice then response.Write "Istruzione nello stato WB"%>

</font>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="40%" align="center" valign="middle" bgcolor="white">

<font size="1" face="arial">

<b>Indirizzo 0 x <%=indice * 4%></b><br>

Istruzione di tipo <%=tipo%>:<br>

</font>

<font size="3" face="arial">

<b><%=istruzione%></b>

</font>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="60%" bgcolor="#cccccc" valign="top" align="center">

<%if tipo = "R" then%>

<table width="280" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border:1px solid #666666" ID="Table2">

<tr>

<td width="20%" align="center"><font size="1"><%=BinToInt(op,1)%></font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1"><%=BinToInt(rs,1)%></font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1"><%=BinToInt(rt,1)%></font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1"><%=BinToInt(rd,1)%></font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1"><%=BinToInt(shamt,1)%></font></td>

<td width="20%" align="center"><font size="1"><%=BinToInt(funct,1)%></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="20%" align="center"><font size="1"><%=op%></font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1"><%=rs%></font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1"><%=rt%></font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1"><%=rd%></font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1"><%=shamt%></font></td>

<td width="20%" align="center"><font size="1"><%=funct%></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="20%" align="center"><font size="1">OP</font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1">RS</font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1">RT</font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1">RD</font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1">SHAMT</font></td>

<td width="20%" align="center"><font size="1">FUNCT</font></td>

</tr>

</table>

<%end if%>

<%if tipo = "I" then%>

<table width="280" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border:1px solid #666666" ID="Table3">

<tr>

<td width="20%" align="center"><font size="1"><%=BinToInt(op,1)%></font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1"><%=BinToInt(rs,1)%></font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1"><%=BinToInt(rt,1)%></font></td>

<td width="50%" align="center"><font size="1"><%=BinToInt(imm,0)%></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="20%" align="center"><font size="1"><%=op%></font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1"><%=rs%></font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1"><%=rt%></font></td>

<td width="50%" align="center"><font size="1"><%=imm%></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="20%" align="center"><font size="1">OP</font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1">RS</font></td>

<td width="15%" align="center"><font size="1">RT</font></td>

<td width="50%" align="center"><font size="1">IMMEDIATE</font></td>

</tr>

</table>

<%end if%>

<%if tipo = "J" then%>

<table width="280" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border:1px solid #666666" ID="Table4">

<tr>

<td width="20%" align="center"><font size="1"><%=BinToInt(op,1)%></font></td>

<td width="80%" align="center"><font size="1"><%=BinToInt(imm,1)%></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="20%" align="center"><font size="1"><%=op%></font></td>

<td width="80%" align="center"><font size="1"><%=imm%></font></td>

</tr>

<tr>

<td width="20%" align="center"><font size="1">OP</font></td>

<td width="80%" align="center"><font size="1">INDIRIZZO</font></td>

</tr>

</table>

<%end if%>

</td>

</tr>

</table>

<%

indice = indice + 1

loop

else

%>

<br>

<div align="center" class="testoGrande">

La Memoria delle Istruzioni è vuota

<form action="riconoscimento.asp" method="post" target="Body" ID="Form1">

<input type="submit" value="Carica Programma" name="carica" class="form" ID="Submit1">

</form>

</div>

<%end if%>

(memDati.asp)

Contenuto della memoria dati

<!--#include file="Common.asp"-->

<%%>

<form action="destra.asp?dst=dati&tipo=parola" method="post">

<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" class="registro" ID="Table1">

<tr><td class="registro" align="center" width="70%" bgcolor="white">

Visualizza la parola <br>corrispondente all'indirizzo

<select name="parola" class="form">

<%

indice = 0

do while indice <> 5000

%>

<option value="<%=indice%>"><%=indice%></option>

<%

indice = indice + 4

loop

%>

</select>

</td>

<td align="center">

<input type="submit" name="submit" value="GO!" class="form">

</td></tr>

</form>

<form action="destra.asp?dst=dati&tipo=serie" method="post" ID="Form1">

<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" class="registro" ID="Table2">

<tr><td class="registro" align="center" width="70%" bgcolor="white">

Visualizza le parole tra  <br>l'indirizzo

<select name="parola1" class="form" ID="Select1">

<%

indice = 0

do while indice <> 5000

%>

<option value="<%=indice%>"><%=indice%></option>

<%

indice = indice + 4

loop

%>

</select>

e

<select name="parola2" class="form" ID="Select2">

<%

indice = 0

do while indice <> 5000

%>

<option value="<%=indice%>"><%=indice%></option>

<%

indice = indice + 4

loop

%>

</select>

</td>

<td align="center">

<input type="submit" name="submit" value="GO!" class="form" ID="Submit1">

</td></tr>

</form>

<form action="destra.asp?dst=dati&tipo=tutto" method="post" ID="Form2">

<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" class="registro" ID="Table3">

<tr><td class="registro" align="center" width="70%" bgcolor="white">

Visualizza tutta la memoria

</td>

<td align="center">

<input type="submit" name="submit" value="GO!" class="form" ID="Submit2">

</td></tr>

</form>

<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" class="registro" ID="Table4">

<tr>

<td width="30" align="center" style="border:1px solid #666666">Ind.</td>

<td width="40" align="center" style="border:1px solid #666666">Val. Dec.<br>(parola)</td>

<td width="50" align="center" style="border:1px solid #666666">Byte 1<br>(val. dec.)</td>

<td width="50" align="center" style="border:1px solid #666666">Byte 2<br>(val. dec.)</td>

<td width="50" align="center" style="border:1px solid #666666">Byte 3<br>(val. dec.)</td>

<td width="50" align="center" style="border:1px solid #666666">Byte 4<br>(val. dec.)</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

</table>

<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" class="registro" ID="Table5">

<%

memoria = session("MemDati")

tipo = request.QueryString("tipo")

select case tipo

case "tutto"

indice = 0

do while indice <> 1250

num1 = (indice * 4)

num2 = (indice * 4) + 1

num3 = (indice * 4) + 2

num4 = (indice * 4) + 3

numero = memoria(num1) & memoria(num2) & memoria(num3) & memoria(num4)

numero = BinToInt(numero,0)

%>

<tr>

<td width="30" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga"><%=num1%></td>

<td width="40" align="center" bgcolor="white"><%=numero%></td>

<td width="50" align="center" bgcolor="white"><%=memoria(num1)%><br>( <%=BinToInt(memoria(num1),0)%> )</td>

<td width="50" align="center" bgcolor="white"><%=memoria(num2)%><br>( <%=BinToInt(memoria(num2),0)%> )</td>

<td width="50" align="center" bgcolor="white"><%=memoria(num3)%><br>( <%=BinToInt(memoria(num3),0)%> )</td>

<td width="50" align="center" bgcolor="white"><%=memoria(num4)%><br>( <%=BinToInt(memoria(num4),0)%> )</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<%

indice = indice + 1

loop

case "parola"

parola = request.Form("parola")

parola = cint(parola)

num1 = parola

num2 = parola + 1

num3 = parola + 2

num4 = parola + 3

numero = memoria(num1) & memoria(num2) & memoria(num3) & memoria(num4)

numero = BinToInt(numero,0)

%>

<tr>

<td width="30" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga"><%=num1%></td>

<td width="40" align="center" bgcolor="white"><%=numero%></td>

<td width="50" align="center" bgcolor="white"><%=memoria(num1)%><br>( <%=BinToInt(memoria(num1),0)%> )</td>

<td width="50" align="center" bgcolor="white"><%=memoria(num2)%><br>( <%=BinToInt(memoria(num2),0)%> )</td>

<td width="50" align="center" bgcolor="white"><%=memoria(num3)%><br>( <%=BinToInt(memoria(num3),0)%> )</td>

<td width="50" align="center" bgcolor="white"><%=memoria(num4)%><br>( <%=BinToInt(memoria(num4),0)%> )</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<%

case "serie"

indice = request.Form("parola1")

indice2 = request.Form("parola2")

indice = cint(indice)

indice2 = cint(indice2) + 4

if indice > indice2 then

response.Write "<br><br><div align=center><b>ERRORE</b></div>"

response.End

end if

do while indice < indice2

num1 = indice

num2 = indice + 1

num3 = indice + 2

num4 = indice + 3

numero = memoria(num1) & memoria(num2) & memoria(num3) & memoria(num4)

numero = BinToInt(numero,0)

%>

<tr>

<td width="30" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga"><%=num1%></td>

<td width="40" align="center" bgcolor="white"><%=numero%></td>

<td width="50" align="center" bgcolor="white"><%=memoria(num1)%><br>( <%=BinToInt(memoria(num1),0)%> )</td>

<td width="50" align="center" bgcolor="white"><%=memoria(num2)%><br>( <%=BinToInt(memoria(num2),0)%> )</td>

<td width="50" align="center" bgcolor="white"><%=memoria(num3)%><br>( <%=BinToInt(memoria(num3),0)%> )</td>

<td width="50" align="center" bgcolor="white"><%=memoria(num4)%><br>( <%=BinToInt(memoria(num4),0)%> )</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="6"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<%

indice = indice + 4

loop

end select

%>

</table>

(registri.asp)

Contenuto dei registri

<!--#include file="Common.asp"-->

<%

height = 3

registri = session("registri")

%>

<br>

<br>

<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="100%" class="registro">

<tr>

<td width="15%" align="center" style="border:1px solid #666666">Num. Reg.</td>

<td width="15%" align="center" style="border:1px solid #666666">Simb.</td>

<td width="30%" align="center" style="border:1px solid #666666">Val. Dec.</td>

<td width="40%" align="center" style="border:1px solid #666666">Val. Binario (32 bit)</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">0</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$zero</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(0)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(0),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">1</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$at</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(1)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(1),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">2</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$v0</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(2)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(2),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">3</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$v1</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(3)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(3),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">4</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$a0</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(4)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(4),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">5</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$a1</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(5)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(5),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">6</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$a2</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(6)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(6),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">7</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$a3</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(7)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(7),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">8</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$t0</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(8)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(8),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">9</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$t1</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(9)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(9),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">10</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$t2</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(10)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(10),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">11</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$t3</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(11)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(11),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">12</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$t4</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(12)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(12),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">13</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$t5</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(13)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(13),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">14</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$t6</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(14)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(14),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">15</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$t7</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(15)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(15),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">16</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$s0</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(16)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(16),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">17</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$s1</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(17)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(17),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">18</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$s2</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(18)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(18),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">19</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$s3</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(19)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(19),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">20</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$s4</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(20)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(20),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">21</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$s5</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(21)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(21),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">22</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$s6</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(22)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(22),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">23</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$s7</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(23)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(23),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">24</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$t8</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(24)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(24),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">25</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$t9</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(25)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(25),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">26</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$k0</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(26)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(26),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">27</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$k1</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(27)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(27),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">28</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$gp</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(28)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(28),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">29</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$sp</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(29)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(29),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">30</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$fp</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(30)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(30),32,0)%></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"><img src="images/x.gif" height="<%=height%>"></td>

</tr>

<tr>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">31</td>

<td width="15%" align="center" bgcolor="#333333" class="numRiga">$ra</td>

<td width="30%" align="center" bgcolor="white"><%=registri(31)%></td>

<td width="40%" align="center" bgcolor="white"><%=IntToBin(registri(31),32,0)%></td>

</tr>

</table>

C.4 HTML files di supporto

(schema.asp)

Schema della pipeline

<html>

<head>

<title>WebMIPS - MIPS CPU PIPLINED SIMULATION On Line</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link href="images/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

<!--

function newWin(theURL,winName,features) {

window.open(theURL,winName,features);

}

window.onload=function(){

var rFrame=top.frames[1];

rFrame.document.location.reload();

}

//-->

</script>

</head>

<body leftmargin="5" topmargin="5" marginwidth="0" marginheight="0" bgcolor="#F0F0F0">

<%

classElemento = "elemento"

widthST1 = "147"

widthST2 = "272"

widthST3 = "273"

widthST4 = "141"

widthST5 = "106"

%>

<table width="1036" height="500" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr>

<td width="13">&nbsp;</td>

<!--#### STATO INSTRUCTION FETCH-->

<td width="<%=widthST1%>">

<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td width="35%">&nbsp;</td>

<td width="65%" align="center" valign="middle">

<table width="40" height="40" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">AND</font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td align="center" valign="middle">

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>" ID="Table4">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td align="center" valign="middle">

<table width="50" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>" ID="Table5">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">+</font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td height="170" valign="middle" align="center">

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>" ID="Table6">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">PC</font></td></tr>

</table>

</td>

<td align="center" valign="middle">

<table width="60" height="150" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="top" align="center">

<font size="1">MEMORIA<br>DELLE<br>ISTRUZIONI

<br><br>

<div align="left">INDIRIZZO</div>

<br><br>

<div align="right">DATO LETTO</div>

</font>

</td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td height="30">&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

</table>

</td>

<!--#### IF/ID REGISTRI-->

<td width="45" valign="bottom" align="center">

<font size="1">IF/ID</font>

<table width="100%" height="300" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="red">

<tr>

<td><img src="images/x.gif"></td>

</tr>

</table>

</td>

<!--#### STATO INSTRUCTION DECODE-->

<td width="<%=widthST2%>">

<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table7">

<tr>

<td width="45%" align="right" valign="bottom" height="70">

<table width="80" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>" ID="Table8">

<tr><td valign="middle" align="center">

<font size="1">UNITA' DI RILEVAMENTO DELLE CRITICITA'<br></font>

</td></tr>

</table>

</td>

<td width="35%" align="center" valign="middle">

&nbsp;

</td>

<td width="20%" align="left" valign="bottom">

<table width="40" height="40" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>" ID="Table14">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">OR</font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td align="center" valign="middle" height="125">

<table width="50" height="100" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>" ID="Table9">

<tr><td valign="middle" align="center">

<font size="1">UNITA'<BR>DI <BR>CONTROLLO<br></font>

</td></tr>

</table>

</td>

<td align="center" valign="middle">

&nbsp;

</td>

<td align="left" valign="middle">

<br><br>

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>" ID="Table15">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td align="right" valign="bottom" height="65">

</td>

<td align="center" valign="top">

</td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td valign="middle" align="center">

&nbsp;

</td>

<td align="center" valign="top">

<table width="90" height="150" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>" ID="Table12">

<tr><td valign="top" align="center">

<font size="1">

<div align="right">Dato letto 1</div>

<div align="left">Registro<br>letto 1</div>

<div align="left">Registro<br>letto 2</div>

<br>

<div align="center"><b>REGISTRI</b></div>

<br>

<div align="left">Registro<br>scritto</div>

<div align="right">Dato letto 2</div>

<div align="left">Dato scritto</div>

</font>

</td></tr>

</table>

</td>

<td align="center" valign="middle">

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>" ID="Table16">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">=</font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td height="90" align="right" valign="top">

<br>

<table width="60" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>" ID="Table11">

<tr><td valign="middle" align="center">

<font size="1">ESTENSIONE<br>DEL SEGNO<br></font>

</td></tr>

</table>

</td>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

</table>

</td>

<!--#### ID/EX REGISTRI-->

<td width="45" valign="bottom" align="center">

<font size="1">ID/EX</font>

<table width="100%" height="35" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="images/bg_ID_EX.gif">

<tr>

<td valign="middle" align="center">

<font size="1">WB

</font>

</td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#666666"><img src="images/x.gif" width="1" height="1"></td></tr>

</table>

<table width="100%" height="35" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="images/bg_ID_EX.gif">

<tr>

<td valign="middle" align="center">

<font size="1">M

</font>

</td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#666666"><img src="images/x.gif" width="1" height="1"></td></tr>

</table>

<table width="100%" height="35" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="images/bg_ID_EX.gif">

<tr>

<td valign="middle" align="center">

<font size="1">EX

</font>

</td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#666666"><img src="images/x.gif" width="1" height="1"></td></tr>

</table>

<table width="100%" height="300" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="yellow" ID="Table1">

<tr>

<td><img src="images/x.gif"></td>

</tr>

</table>

</td>

<!--#### STATO EXECUTION-->

<td width="<%=widthST3%>">

<table width="100%" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" ID="Table17">

<tr>

<td width="23%">

&nbsp;

</td>

<td width="22%">

<table width="100%" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" ID="Table18">

<tr>

<td valign="middle" align="center" height="">&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td valign="bottom" align="center" height="">

<table width="36" height="40" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">CAUSA</font></td></tr>

</table>

<br>

<table width="36" height="40" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">EPC</font></td></tr>

</table>

<br>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="middle" align="center" height="140">

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="middle" align="center" height="90">

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="bottom" align="center" height="50">

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</td>

<td width="20%">

<table width="100%" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" ID="Table19">

<tr>

<td valign="middle" align="center" height="">

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="middle" align="center" height="140">

&nbsp;

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="middle" align="center" height="90">

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="bottom" align="center" height="50">

&nbsp;

</td>

</tr>

</table>

</td>

<td width="30%">

<table width="100%" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" ID="Table20">

<tr>

<td valign="middle" align="center" height="300">

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="middle" align="center" height="100">

<table width="50" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1"><b>ALU</b></font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td valign="middle" align="center" height="">

<table width="40" height="60" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="middle" align="center">

<font size="1">UNITA' DI<bR>CONTR.<br>DELLA ALU<br></font></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</td>

<td width="5%">&nbsp;</td>

</tr>

</table>

</td>

<!--#### EX/MEM REGISTRI-->

<td width="45" valign="bottom" align="center">

<font size="1">EX/MEM</font>

<table width="100%" height="35" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="images/bg_EX_MEM.gif">

<tr>

<td valign="middle" align="center">

<font size="1">WB

</font>

</td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#666666"><img src="images/x.gif" width="1" height="1"></td></tr>

</table>

<table width="100%" height="35" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="images/bg_EX_MEM.gif">

<tr>

<td valign="middle" align="center">

<font size="1">M

</font>

</td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#666666"><img src="images/x.gif" width="1" height="1"></td></tr>

</table>

<table width="100%" height="300" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="blue" ID="Table2">

<tr>

<td><img src="images/x.gif"></td>

</tr>

</table>

</td>

<!--#### STATO MEMORY-->

<td width="<%=widthST4%>">

<table width="100%" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" ID="Table22">

<tr>

<td align="right" valign="middle">

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<table width="60" height="150" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>">

<tr><td valign="top" align="center">

<font size="1"><br>MEMORIA<br>DATI<br>

<br><br><br>

<div align="left">INDIRIZZO</div>

<br><br>

<div align="right">DATO LETTO</div>

<br>

<div align="left">DATO SCRITTO</div>

</font>

</td></tr>

</table>

</td>

<td width="20"><img src="images/x.gif"></td>

</tr>

</table>

</td>

<!--#### MEM/WB REGISTRI-->

<td width="45" valign="bottom" align="center">

<font size="1">MEM/WB</font>

<table width="100%" height="35" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="images/bg_MEM_WB.gif">

<tr>

<td valign="middle" align="center">

<font size="1">WB

</font>

</td>

</tr>

<tr>

<td bgcolor="#666666"><img src="images/x.gif" width="1" height="1"></td></tr>

</table>

<table width="100%" height="300" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" bgcolor="green" ID="Table3">

<tr>

<td><img src="images/x.gif"></td>

</tr>

</table>

</td>

<!--#### STATO WB-->

<td width="<%=widthST5%>">

<table width="100%" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" ID="Table23">

<tr>

<td align="right" valign="middle">

<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>" ID="Table24">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

<td width="20"><img src="images/x.gif"></td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

<table width="1036" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

<tr>

<td width="600"><img src="images/x.gif"></td>

<td width="150" align="center" valign="middle">

<table width="80" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="<%=classElemento%>" ID="Table21">

<tr><td valign="middle" align="center">

<font size="1">UNITA' DI PROPAGAZIONE<br></font>

</td></tr>

</table>

</td>

<td><img src="images/x.gif"></td>

</tr>

</table>

<!--#### SEGNALI DI DATI-->

<%

if session("segDati") <> "" then%>

<div id="Div2" style="position:absolute; left:0px; top:2px; width:1px; height:1px; z-index:1">

<img src="images/segnali_Dati.gif">

</div>

<%end if%>

<!--#### SEGNALI DI CONTROLLO-->

<%if session("segCtrl") <> "" then%>

<div id="Div1" style="position:absolute; left:0px; top:2px; width:1px; height:1px; z-index:1">

<img src="images/segnali_Controllo.gif">

</div>

<%end if%>

<!--#### LINK AGLI ELEMENTI-->

<div id="Div3" style="position:absolute; left:78px; top:315px; width:60px; height:150px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra.asp?el=Istruzioni&PC=<%=PC%>&istr=<%=temp_Istruzione%>','','width=450 height=330');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="MEMORIA DELLE ISTRUZIONI">

</a>

</div>

<div id="Div4" style="position:absolute; left:83px; top:225px; width:50px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra.asp?el=IF_som&newPC=<%=PC%>&PCpiu4=<%=temp_IF_ID_PCpiu4%>','','width=300 height=200');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="SOMMATORE 1">

</a>

</div>

<div id="Div5" style="position:absolute; left:93px; top:119px; width:30px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra.asp?el=if_mux&newPC=<%=temp_PC%>&PCpiu4=<%=NewPC2%>&salto=<%=NewPC1%>&ctrl1=<%=ctrl1%>&ctrl2=<%=ctrl2%>','','width=380 height=300');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="INSTRUCTION FETCH MULTIPLEXER">

</a>

</div>

<div id="Div6" style="position:absolute; left:88px; top:28px; width:40px; height:40px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra.asp?el=and&ctrl1=<%=temp_ctrl1%>&ctrl2=<%=salta%>&ris=<%=ctrl1%>','','width=300 height=270');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="AND LOGICO - Uscita = <%=ctrl1%>">

</a>

</div>

<div id="Div7" style="position:absolute; left:25px; top:365px; width:30px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra.asp?el=PC&newPC=<%=temp_PC%>&PC=<%=PC%>&ctrl=<%=stallo%>','','width=300 height=240');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="PROGRAM COUNTER = <%=PC%>">

</a>

</div>

<div id="Div8" style="position:absolute; left:229px; top:25px; width:80px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra2.asp?el=criticita&rl1=<%=RL1%>&rl2=<%=RL2%>&stallo=<%=stallo%>&mem=<%=ID_EX_M%>&rd=<%=ID_EX_RT%>','','width=400 height=270');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="UNITA' DI RILEVAMENTO DELLE CRITICITA'">

</a>

</div>

<div id="Div9" style="position:absolute; left:222px; top:87px; width:56px; height:100px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra2.asp?el=controllo&istr=<%=istruzione%>&salta=<%=salta%>&ecc=<%=ctrl2%>&wb=<%=ctrl_WB%>&mem=<%=ctrl_M%>&ex=<%=ctrl_EX%>&if_scarta=<%=if_scarta%>&id_scarta=<%=id_scarta%>&ex_scarta=<%=ex_scarta%>','','width=450 height=270');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="UNITA' DI CONTROLLO">

</a>

</div>

<div id="Div12" style="position:absolute; left:400px; top:130px; width:30px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra2.asp?el=idmux&ctrl=<%=ID_MuxCtrl%>&wb=<%=ctrl_WB%>&mem=<%=ctrl_M%>&ex=<%=ctrl_EX%>&wb2=<%=ctrl_WB%>&mem2=<%=ctrl_M%>&ex2=<%=ctrl_EX%>','','width=300 height=240');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="INSTRUCTION DECODE MULTIPLEXER">

</a>

</div>

<div id="Div13" style="position:absolute; left:400px; top:35px; width:40px; height:40px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra2.asp?el=or&stallo=<%=stallo%>&id_scarta=<%=id_scarta%>','','width=300 height=280');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="OR LOGICO">

</a>

</div>

<div id="Div14" style="position:absolute; left:309px; top:265px; width:90px; height:150px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra2.asp?el=registri&DL1=<%=temp_ID_EX_Data1%>&DL2=<%=temp_ID_EX_Data2%>&RL1=<%=RL1%>&RL2=<%=RL2%>&RW=<%=MEM_WB_RegW%>&WBdata=<%=WBdata%>&RegWrite=<%=left(MEM_WB_WB,1)%>','','width=380 height=350');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="32 REGISTRI A 32 BIT">

</a>

</div>

<div id="Div15" style="position:absolute; left:411px; top:315px; width:30px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra2.asp?el=uguale&DL1=<%=bDato1%>&DL2=<%=bDato1%>&ris=<%=temp_ctrl1%>&istr=<%=isBne%>','','width=300 height=260');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="=">

</a>

</div>

<div id="Div16" style="position:absolute; left:246px; top:434px; width:63px; height:25px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra2.asp?el=segno&dato=<%=right(istruzione,16)%>&esteso=<%=temp_ID_EX_imm%>','','width=400 height=200');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="ESTENSIONE DEL SEGNO DAL 16 A 32 BIT">

</a>

</div>

<div id="Div17" style="position:absolute; left:557px; top:107px; width:36px; height:40px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra.asp','','width=300 height=200');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="CAUSA">

</a>

</div>

<div id="Div18" style="position:absolute; left:557px; top:165px; width:36px; height:40px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra.asp','','width=300 height=200');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="EPC">

</a>

</div>

<div id="Div19" style="position:absolute; left:560px; top:270px; width:30px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra3.asp?el=ExMux3&DL1=<%=ID_EX_Data1%>&mem_wb=<%=WBdata%>&ex_mem=<%=EX_MEM_Ris%>&ctrl=<%=Mux3Ctrl%>&ris=<%=ALUdato1%>','','width=350 height=250');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="EXECUTE MULTIPLEXER 3">

</a>

</div>

<div id="Div20" style="position:absolute; left:560px; top:385px; width:30px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra3.asp?el=ExMux4&DL1=<%=ID_EX_Data2%>&mem_wb=<%=WBdata%>&ex_mem=<%=EX_MEM_Ris%>&ctrl=<%=Mux4Ctrl%>&ris=<%=temp_EX_MEM_DataW%>','','width=350 height=250');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="EXECUTE MULTIPLEXER 4">

</a>

</div>

<div id="Div21" style="position:absolute; left:560px; top:455px; width:30px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra3.asp?el=ExMux6&RegDest=<%=RegDest%>&rt=<%=ID_EX_RT%>&rd=<%=ID_EX_RD%>&rDest=<%=temp_EX_MEM_RegW%>','','width=350 height=250');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="EXECUTE MULTIPLEXER 6">

</a>

</div>

<div id="Div22" style="position:absolute; left:611px; top:90px; width:30px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra3.asp?el=ExMux1&dato=<%=ID_EX_WB%>&ex_scarta=<%=ex_scarta%>','','width=350 height=250');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="EXECUTE MULTIPLEXER 1">

</a>

</div>

<div id="Div24" style="position:absolute; left:611px; top:385px; width:30px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra3.asp?el=ExMux5&op1=<%=temp_EX_MEM_DataW%>&op2=<%=ID_EX_imm2%>&ris=<%=ALUdato2%>&ctrl=<%=Mux5Ctrl%>','','width=380 height=240');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="EXECUTE MULTIPLEXER 5">

</a>

</div>

<div id="Div25" style="position:absolute; left:672px; top:130px; width:30px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra3.asp?el=ExMux2&dato=<%=ID_EX_M%>&ex_scarta=<%=ex_scarta%>','','width=350 height=250');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="EXECUTE MULTIPLEXER 2">

</a>

</div>

<div id="Div26" style="position:absolute; left:662px; top:330px; width:50px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra3.asp?el=alu&valore1=<%=ALUdato1%>&valore2=<%=ALUdato2%>&ris=<%=temp_EX_MEM_RIS%>&ctrl=<%=aluCtrl%>','','width=350 height=250');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="UNITA' ARITMETICO LOGICA">

</a>

</div>

<div id="Div27" style="position:absolute; left:667px; top:424px; width:40px; height:62px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra3.asp?el=controlloALU&funct=<%=campoFunct%>&aluOp=<%=AluOP%>&ris=<%=temp_EX_MEM_RIS%>&ctrl=<%=aluCtrl%>','','width=350 height=250');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="UNITA' DI CONTROLLO DELL'ALU">

</a>

</div>

<div id="Div28" style="position:absolute; left:640px; top:505px; width:80px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra3.asp?el=propagazione&rt=<%=ID_EX_RT%>&rd=<%=ID_EX_RD%>&mux1=<%=Mux4Ctrl%>&mux2=<%=Mux3Ctrl%>&regW1=<%=EX_MEM_RegW%>&regW2=<%=MEM_WB_RegW%>&mem1=<%=left(EX_MEM_WB,1)%>&mem2=<%=left(MEM_WB_WB,1)%>','','width=450 height=350');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="UNITA' DI PROPAGAZIONE">

</a>

</div>

<div id="Div29" style="position:absolute; left:825px; top:274px; width:60px; height:170px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra4.asp?el=memdati&memW=<%=right(EX_MEM_WB,1)%>&memR=<%=left(EX_MEM_WB,1)%>&ind=<%=EX_MEM_RIS%>&DS=<%=EX_MEM_DataW%>&DL=<%=temp_MEM_WB_DataR%>','','width=350 height=400');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="MEMORIA DATI (RAM)">

</a>

</div>

<div id="Div30" style="position:absolute; left:991px; top:382px; width:30px; height:50px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra4.asp?el=wbmux&DL=<%=MEM_WB_DataR%>&DC=<%=MEM_WB_Data%>&ctrl=<%=right(MEM_WB_WB,1)%>&WBdata=<%=WBdata%>','','width=350 height=250');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="WRITE BACK MULTIPLEXER">

</a>

</div>

<!--#### REGISTRI DELLA PIPELINE-->

<div id="Div10" style="position:absolute; left:152px; top:205px; width:40px; height:300px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra5.asp?el=ifid&DL=<%=MEM_WB_DataR%>&DC=<%=MEM_WB_Data%>&ctrl=<%=right(MEM_WB_WB,1)%>&WBdata=<%=WBdata%>','','width=350 height=250');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="IF/ID REGISTRI">

</a>

</div>

<div id="Div11" style="position:absolute; left:453px; top:205px; width:40px; height:300px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra5.asp?el=idex&DL=<%=MEM_WB_DataR%>&DC=<%=MEM_WB_Data%>&ctrl=<%=right(MEM_WB_WB,1)%>&WBdata=<%=WBdata%>','','width=350 height=250');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="ID/EX REGISTRI">

</a>

</div>

<div id="Div23" style="position:absolute; left:738px; top:205px; width:40px; height:300px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra5.asp?el=exmem&DL=<%=MEM_WB_DataR%>&DC=<%=MEM_WB_Data%>&ctrl=<%=right(MEM_WB_WB,1)%>&WBdata=<%=WBdata%>','','width=350 height=250');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="EX/MEM REGISTRI">

</a>

</div>

<div id="Div31" style="position:absolute; left:908px; top:205px; width:40px; height:300px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra5.asp?el=memwb&DL=<%=MEM_WB_DataR%>&DC=<%=MEM_WB_Data%>&ctrl=<%=right(MEM_WB_WB,1)%>&WBdata=<%=WBdata%>','','width=350 height=250');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="MEM/WB REGISTRI">

</a>

</div>

<div id="Div32" style="position:absolute; left:452px; top:100px; width:41px; height:33px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra5.asp?el=idexwb&dataIn=<%=temp_ID_EX_WB%>&dataOut=<%=ID_EX_WB%>','','width=290 height=190');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="Registro ID/EX.WB">

</a>

</div>

<div id="Div33" style="position:absolute; left:452px; top:135px; width:41px; height:33px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra5.asp?el=idexmem&dataIn=<%=temp_ID_EX_M%>&dataOut=<%=ID_EX_M%>','','width=290 height=190');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="Registro ID/EX.MEM">

</a>

</div>

<div id="Div34" style="position:absolute; left:452px; top:170px; width:41px; height:33px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra5.asp?el=idexex&dataIn=<%=temp_ID_EX_EX%>&dataOut=<%=ID_EX_EX%>','','width=290 height=190');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="Registro ID/EX.EX">

</a>

</div>

<div id="Div35" style="position:absolute; left:737px; top:135; width:43px; height:32px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra5.asp?el=exmemwb&dataIn=<%=temp_EX_MEM_WB%>&dataOut=<%=EX_MEM_WB%>','','width=290 height=190');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="Registro EX/MEM.WB">

</a>

</div>

<div id="Div36" style="position:absolute; left:737px; top:170; width:43px; height:32px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra5.asp?el=exmemmem&dataIn=<%=temp_EX_MEM_M%>&dataOut=<%=EX_MEM_M%>','','width=290 height=190');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="Registro EX/MEM.MEM">

</a>

</div>

<div id="Div37" style="position:absolute; left:906px; top:170; width:43px; height:32px; z-index:1">

<a href="javascript:newWin('elementi/finestra5.asp?el=memwbwb&dataIn=<%=temp_MEM_WB_WB%>&dataOut=<%=MEM_WB_WB%>','','width=290 height=190');"">

<img src="images/x.gif" width="100%" height="100%" border="0" alt="Registro MEM/WB.WB">

</a>

</div>

</body>

</html>

(index.asp)

File contenitore dei frame

<%

if session("user") = "" then

a = session("NoUsers")

a = cint(a)

session("NoUsers") = a + 1

session("user") = "Utente " & session("NoUsers")

%>

<!--#include file="init.asp"-->

<%

end if

session("destra") = request.QueryString("dst")

%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

<html>

<head>

<title>WebMIPS - MIPS CPU PIPLINED SIMULATION On Line</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link href="images/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<frameset rows="112,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">

<frame src="header.asp" name="Header" scrolling="NO" noresize >

<frameset cols="300,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">

<frame src="destra.asp" name="MemIstr" scrolling="YES">

<frame src="motore_pass.asp" name="Body" scrolling="YES" noresize>

</frameset>

</frameset>

<noframes><body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

</body></noframes>

</html>

(header.asp)

Logo, comandi e opzione schema

<html>

<head>

<title>WebMIPS - MIPS CPU PIPLINED SIMULATION On Line</title>

<link href="images/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

<!--

function newWin(theURL,winName,features) {

window.open(theURL,winName,features);

}

//-->

</script>

</head>

<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

<table cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" border="0" height="96">

<tr>

<td width="177" valign="top" bgcolor="#FFCC00"><img src="images/img_logo.gif" border="0"></td>

<td width="50%" align="left">

<table cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" border="0" height="96">

<tr><td align="left" background="images/bg_header.gif" height="13">

<img src="images/img_InsIstruzioni.gif" border="0">

</td></tr>

<tr><td align="center" valign="middle" bgcolor="#EBEBEB" height="68" style="border:2px solid #CCCCCC">

<table cellpadding="5" width="100%" cellspacing="0" border="0">

<tr>

<td align="center" width="50%">

<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="145" class="form">

<tr>

<td align="center"><a href="motore_com.asp" target="Body" class="link4">Esecuzione Completa</a></td>

</tr>

</table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"ID="Table5">

<tr>

<td align="center"><img src="images/x.gif" height="5"></td>

</tr>

</table>

<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="145" class="form" ID="Table2">

<tr>

<td align="center"><a href="motore_pass.asp" target="Body" class="link4">Esecuzione Passo/Passo</a></td>

</tr>

</table>

</td>

<td align="center" width="50%">

<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="145" class="form" ID="Table3">

<tr>

<td align="center">

<a href="riconoscimento.asp" target="Body" class="link4">Carica/Ricarica Progr.</a></td>

</tr>

</table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"ID="Table6">

<tr>

<td align="center"><img src="images/x.gif" height="5"></td>

</tr>

</table>

<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="145" class="form" ID="Table4">

<tr>

<td align="center"><a href="init.asp?reset=si" target="_parent" class="link4">Reset del Sistema</a></td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</td></tr>

<tr><td bgcolor="#ffcc00" height="2"><img src="images/x.gif"></td></tr>

</table>

</td>

<td width="2" align="left" bgcolor="#FFCC00"><img src="images/x.gif" border="0" width="2"></td>

<td width="50%" align="left">

<table cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" border="0" ID="Table1" height="96">

<tr><td align="left" background="images/bg_header.gif">

<img src="images/img_opzioni.gif" border="0">

</td></tr>

<tr><td align="left" bgcolor="#EBEBEB" height="68" style="border:2px solid #CCCCCC">

<form action="motore_pass.asp?agg=si" target="Body" method="post">

<table cellpadding="5" width="100%" cellspacing="0" border="0" ID="Table7">

<tr>

<td align="center" width="50%" class="registro">

<input type="checkbox" name="segDati" ID="Checkbox1" <%=session("segDati")%>>

Segn. di Dati

<br>

<input type="checkbox" name="segCtrl" <%=session("segCtrl")%>>

Segn. di Controllo

</td>

<td align="center" width="50%">

<input type="submit" value="Aggiorna lo Schema" class="form2">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"ID="Table12">

<tr>

<td align="center"><img src="images/x.gif" height="5"></td>

</tr>

</table>

<table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" width="160" class="form" ID="Table13">

<tr>

<td align="center">

<a href="motore_pass.asp?agg=new" target="_blank" class="link4">

Schema in un'altra finestra</a></td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</form>

</td></tr>

<tr><td bgcolor="#ffcc00" height="2"><img src="images/x.gif"></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

<table cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" border="0" background="images/bg_header2.gif">

<tr>

<td width="300" align="center"><img src="images/img_mem.gif"></td>

<td align="center"><img src="images/img_schema.gif"></td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

(destra.asp)

Contenitore menu laterale

<html>

<head>

<title>WebMIPS - MIPS CPU PIPLINED SIMULATION On Line</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link href="images/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" bgcolor="#D4D0C8">

<%

destra = request.QueryString("dst")

%>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0" align="center" bgcolor="#7B869A">

<tr>

<td width="7" background="images/bg_destra_up.gif"><img src="images/bg_angolo.gif"></td>

<td background="images/bg_destra_up.gif"><img src="images/x.gif"></td>

<td background="images/bg_destra_up.gif"><img src="images/x.gif"></td>

<td background="images/bg_destra_up.gif"><img src="images/x.gif"></td>

</tr>

<tr>

<td background="images/bg_destra_sin.gif"><img src="images/x.gif"></td>

<td align="center" width="33%">

<%if destra = "" then

c1 = "#D4D0C8"

c2 = "white"

c3 = "white"

%>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0" align="center" bgcolor="#D4D0C8" ID="Table1">

<tr>

<td width="5"><img src="images/bg_destra_active1.gif"></td>

<td align="center" background="images/bg_destra_active3.gif">

<a href="destra.asp" class="link3"><b>Memoria<br>delle<br>Istruzioni</b></a></td>

<td width="19"><img src="images/bg_destra_active2.gif"></td>

</tr>

</table>

<%else%>

<a href="destra.asp" class="link">Memoria delle<br>Istruzioni</a>

<%end if%>

</td>

<td align="center" width="33%" valign="middle">

<%if destra = "dati" then

c1 = "white"

c2 = "#D4D0C8"

c3 = "white"

%>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0" align="center" bgcolor="#D4D0C8">

<tr>

<td width="5"><img src="images/bg_destra_active1.gif"></td>

<td align="center" background="images/bg_destra_active3.gif">

<a href="destra.asp?dst=dati" class="link3"><b>Memoria Dati</b></a></td>

<td width="19"><img src="images/bg_destra_active2.gif"></td>

</tr>

</table>

<%else%>

<a href="destra.asp?dst=dati" class="link">Memoria Dati</a>

<%end if%>

</td>

<td align="center" width="33%">

<%if destra = "registri" then

c1 = "white"

c2 = "white"

c3 = "#D4D0C8"

%>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0" align="center" bgcolor="#D4D0C8" ID="Table2">

<tr>

<td width="5"><img src="images/bg_destra_active1.gif"></td>

<td align="center" background="images/bg_destra_active3.gif">

<a href="destra.asp?dst=registri" class="link3"><b>Registri</b></a></td>

<td width="19"><img src="images/bg_destra_active2.gif"></td>

</tr>

</table>

<%else%>

<a href="destra.asp?dst=registri" class="link">Registri</a>

<%end if%>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="7" bgcolor="white"><img src="images/x.gif"></td>

<td bgcolor="<%=c1%>"><img src="images/x.gif"></td>

<td bgcolor="<%=c2%>"><img src="images/x.gif"></td>

<td bgcolor="<%=c3%>"><img src="images/x.gif"></td>

</tr>

</table>

<%

select case destra

case "registri"

%>

<!--#include file="registri.asp"-->

<%

case "dati"

%>

<!--#include file="memDati.asp"-->

<%

case else

%>

<!--#include file="memIstr.asp"-->

<%

end select

%>

</body></html>

(elementi/finestra.asp)

Finestre dettaglio

<html>

<head>

<title>WebMIPS - MIPS CPU PIPLINED SIMULATION On Line</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link href="../images/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

<%

elemento = request.QueryString("el")

elemento = lcase(elemento)

%>

<table width="100%" height="100%" bgcolor="#ffffcc">

<tr><td align="center" valign="top">

<%

select case elemento

case "if_som"								'SOMMATORE IF, CALCOLO NUOVO PC

PC = request.QueryString("newPC")

PCpiu4 = request.QueryString("PCpiu4")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>SOMMATORE</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">Elemento che aggiorna il PC per la prossima istruzione</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table5" align="center">

<tr><td align="right" class="testo">PC = <%=PC*4%><br><br>Costante = 4

</td>

<td align="center">

<table width="50" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table5">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">+</font></td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo">Risultato = <%=PCpiu4*4%></td>

</td></tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form">

</form>

<%

case "pc"								'REGISTRO PC

newPC = request.QueryString("newPC")

PC = request.QueryString("PC")

stallo = request.QueryString("ctrl")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>REGISTRO PROGRAM COUNTER (PC)</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">Questo registro viene aggiornato alla seconda metà del ciclo di clock soltanto se il segnale di controllo è uguale a zero (cioè se unità di rilevamento delle criticità non ha verificato uno stallo)</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table1" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">Nuovo PC = <%=newPC*4%>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<font color="red">Seg. di ctrl. = <%=stallo%></font>

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table6">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">PC</font></td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%">PC = <%=PC*4%></td>

</td></tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form1">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit1" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "istruzioni"								'MEMORIA DELLE ISTRUZIONI

PC = request.QueryString("PC")

istruzione = request.QueryString("istr")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>MEMEORIA DELLE ISTRUZIONI</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Prelevamento della istruzione. In realtà questa

memoria è dimensionata a 8 bit per ogni elemento. In questa simulazione,

soltanto per motivi di semplicità di realizzazione, autori hanno deciso di dimensionarla

a 32 bit, cioè una istruzione per ogni elemento di memoria.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table2" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">Indirizzo (PC) = <%=PC%>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<table width="60" height="150" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table3">

<tr><td valign="top" align="center">

<font size="1">MEMORIA<br>DELLE<br>ISTRUZIONI

<br><br>

<div align="left">INDIRIZZO</div>

<br><br>

<div align="right">DATO LETTO</div>

</font>

</td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%"><br><br><br><br><br><br><br>Istruzione = <%=istruzione%></td>

</td></tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form2">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit2" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "if_mux"								'IF MUX

PC = request.QueryString("newPC")

PCpiu4 = request.QueryString("PCpiu4")

salto = request.QueryString("salto")

ctrl1 = request.QueryString("ctrl1")

ctrl2 = request.QueryString("ctrl2")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>MUX - Nuovo PC</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

In funzione di due segnali di controllo (il primo

decide se bisogna fare un salto o no e secondo ci fa sapere se si è verificata

un'eccezione) questo multiplexer sceglie il nuovo valore del PC che può essere:

00 - prossima istruzione, pc + 1, 01 - indirizzo fisso che punta alla procedura

per gestire eccezioni, 10 - indirizzo del salto.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table4" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<br><br><br>

Ind. di Salto = <%=salto%><br>

Ind. Fisso = 40000040<br>

PC + 4 = <%=PCpiu4*4%><br>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<table cellpadding="5" cellspacing="5" border="0" ID="Table7">

<tr><td align="center" valign="middle" class="testo">

<font color="red" size="1">Salta<br><%=ctrl1%></font>

</td>

<td align="center" valign="middle" class="testo">

<font color="red" size="1">Eccezione<br><%=ctrl2%></font>

</td></tr>

</table>

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table7">

<tr>

<td><div style="font-size: 8px;color:#666666;">10<br>01<br>00</div></td>

<td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%">

<br><br><br>

Nuovo PC = <%=PC*4%></td>

</td></tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form3">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit2" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "and"								'AND LOGICO

ctrl1 = request.QueryString("ctrl1")

ctrl2 = request.QueryString("ctrl2")

ris = request.QueryString("ris")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>AND LOGICO</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Questo elemento genera il primo segnale di

controllo dello "mux - Nuovo PC". Il risultato è affermativo soltanto quando

due dati letti dai registri sono uguali (beq) o sono diversi (bne) e quando la

unità di controllo dice che si tratta di una branch.</div>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table8" align="center">

<tr>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<table cellpadding="5" cellspacing="5" border="0" ID="Table10">

<tr><td align="center" valign="middle" class="testo">

<font color="red" size="1">Controllo 1<br><%=ctrl1%></font>

</td>

<td align="center" valign="middle" class="testo">

<font color="red" size="1">Salto<br><%=ctrl2%></font>

</td></tr>

</table>

<table width="40" height="40" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table9">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">AND</font></td></tr>

</table>

<font color="red">Risultato = <%=ris%></font>

</td></tr>

</table>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form4">

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit3" NAME="Submit1">

</form>

<%

end select

%>

</td></tr>

</table>

</body>

</html>

(elementi/finestra2.asp)

Finestre dettaglio

<html>

<head>

<title>WebMIPS - MIPS CPU PIPLINED SIMULATION On Line</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link href="../images/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

<%

elemento = request.QueryString("el")

elemento = lcase(elemento)

%>

<table width="100%" height="100%" bgcolor="#ffffcc">

<tr><td align="center" valign="top">

<%

select case elemento

case "criticita"								'UNITA' DI RILEVAMENTO DELLE CRITICITA'

RL1 = request.QueryString("RL1")

RL2 = request.QueryString("RL2")

stallo = request.QueryString("stallo")

mem = request.QueryString("mem")

mem = left(mem,1)

rd = request.QueryString("rd")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>UNITA' DI RILEVAMENTO DELLE CRITICITA'</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Unica criticità che non possa essere gestita dalla

unità di propagazione è quando la istruzione nel stato EX è una lw, e quando il

registro destinazione della lw è uno dei opernadi della istruzione successiva

(ID/EX.RegistroRT = IF/ID.RegistroRs <font color=blue>or</font> ID/EX.RegistroRT = IF/ID.RegistroRt <font color=blue>and</font>

ID/EX.MemRead = 1). In tal caso questo elemento ritarda (con una nop) di un

ciclo di clock la prossima istruzione.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table5" align="center">

<tr><td align="right" class="testo">

<font color=red>Stallo = <%=stallo%></font><br>

<font color=red>Stallo = <%=stallo%></font><br>

Reg. Letto 1 = <%=RL1%><br>

Reg. Letto 2 = <%=RL2%><br>

ID/EX.RegistroRT = <%=rd%>

</td>

<td align="center">

<table width="80" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table11">

<tr><td valign="middle" align="center">

<font size="1">UNITA' DI RILEVAMENTO DELLE CRITICITA'<br></font>

</td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo">

<font color=red>Stallo = <%=stallo%></font><br>

<br>

<font color=red>ID/EX.MemRead = <%=mem%></font><br>

</td></tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form">

</form>

<%

case "controllo"								'UNITA' DI CONTROLLO

istr = request.QueryString("istr")

salta = request.QueryString("salta")

ecc = request.QueryString("ecc")

wb = request.QueryString("wb")

mem = request.QueryString("mem")

ex = request.QueryString("ex")

if_scarta = request.querystring("if_scarta")

id_scarta = request.querystring("id_scarta")

ex_scarta = request.querystring("ex_scarta")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>UNITA' DI CONTROLLO</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Unità di controllo è una rete combinatoria che in

funzione del campo OP e (soltanto in caso delle istruzioni di tipo R) campo

FUNCT di tutte le istruzioni genera i segnali di controllo per tutti i stadi

succesivi.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table1" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<font color=red>Eccezione = <%=ecc%></font><br>

<font color=red>Salta = <%=salta%></font><br>

<br>

Istruzione = <%=istr%>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<table width="50" height="100" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table6">

<tr><td valign="middle" align="center">

<font size="1">UNITA'<BR>DI <BR>CONTROLLO<br></font>

</td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%">

<font color=red>IF.scarta = <%=IF_scarta%></font><br>

<font color=red>ID.scarta = <%=ID_scarta%></font><br>

<font color=red>EX.scarta = <%=EX_scarta%><br>

<br>

Controllo.WB = <%=wb%><br>

Controllo.M = <%=mem%><br>

Controllo.EX = <%=ex%></font>

</td></tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form1">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit1" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "or"								'OR LOGICO

stallo = request.QueryString("stallo")

id_scarta = request.QueryString("id_scarta")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>OR LOGICO</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

OR logico serve per generare il segnale che

gestisce il mux successivo. Soltanto quando uno dei due segnali in ingresso (cioè

in caso di Stallo o in presenza di un'eccezione) è affermativo bisogna azzerare

i segnali di controllo per i stadi successivi.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table3" align="center">

<tr>

<td align="center" class="testo">

<table cellpadding="5" cellspacing="5" border="0" ID="Table12">

<tr><td align="center" valign="middle" class="testo">

<font color="red" size="1">Stallo<br><%=stallo%></font>

</td>

<td align="center" valign="middle" class="testo">

<font color="red" size="1">ID.Scarta<br><%=ID_Scarta%></font>

</td></tr>

</table>

<table width="40" height="40" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table14">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">OR</font></td></tr>

</table>

<font color="red">Risultato = <%=stallo%></font>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form5">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit4" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "idmux"								'ID MULTIPLEXER

wb = request.QueryString("wb")

mem = request.QueryString("mem")

ex = request.QueryString("ex")

wb2 = request.QueryString("wb2")

mem2 = request.QueryString("mem2")

ex2 = request.QueryString("ex2")

ctrl = request.QueryString("ctrl")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>CONTROL DATA MUX</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Questo multiplexer deve propagare i segnali di

controllo nei registri ID/EX o, in caso di stallo, forzare tutti i segnali a

nulla.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table2" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<font color="red"><br></rb>

Controllo.WB = <%=wb%><br>

Controllo.M = <%=mem%><br>

Controllo.EX = <%=ex%><br>

<br>

00 00 0000

</font>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<font color="red">Controllo = <%=ctrl%></font><br><br>

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table15">

<tr>

<td><div style="font-size: 8px;color:#666666;">0<br><br>1</div></td>

<td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%">

<font color="red"><br><br>

ID/EX.WB = <%=wb%><br>

ID/EX.M = <%=mem%><br>

ID/EX.EX = <%=ex%>

</font>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form2">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit2" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "uguale"								'UGUALE =

DL1 = request.QueryString("DL1")

DL2 = request.QueryString("DL2")

ris = request.QueryString("ris")

istr = request.QueryString("istr")

Str = "NO SALTO"

if istr = 5 then Str = "SALTO (Bne)"

if istr = 4 then Str = "SALTO (Beq)"

if istr = 2 then Str = "SALTO (J)"

if istr = 3 then Str = "SALTO (Jal)"

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>SOMMATORE PER I SALTI</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Hardware che utilizziamo per verificare se bisogna

eseguire salto. Se due valore letti dai registri sono uguali (caso della beq) o

sono diversi (caso della bne) il risultato è affermativo.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table13" align="center">

<tr>

<td align="right" class="testo" width="33%">

<font color="red">

<%=Str%>

</font>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

Dato Letto 1 = <%=DL1%>

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table16">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1">=</font></td></tr>

</table>

Dato Letto 2 = <%=DL2%>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%">

<%if istr = 4 or istr = 5 or istr = 3 or istr = 2 then%>

<font color="red">

Risultato = <%=ris%><br>

</font>

<%end if%>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form6">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit5" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "segno"								'ESTENSIONE DEL SEGNO

esteso = request.QueryString("esteso")

dato = request.QueryString("dato")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>ESTENSIONE DEL SEGNO</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

La ALU nello stato successivo è a 32 bit. Per

questo motivo, in caso delle istruzioni di tipo I, bisogna estendere il campo

ADRESS da 16 bit a 32 bit aggiungendo 16 zeri da parte sinistra.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table4" align="center">

<tr>

<td align="right" class="testo" width="33%">

Dato:<br><%=Dato%>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<table width="60" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table7">

<tr><td valign="middle" align="center">

<font size="1">ESTENSIONE<br>DEL SEGNO<br></font>

</td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%">

Dato esteso:<br><%=esteso%>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form3">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit3" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "registri"								'Registri

RL1 = request.QueryString("RL1")

RL2 = request.QueryString("RL2")

DL1 = request.QueryString("DL1")

DL2 = request.QueryString("DL2")

RW = request.QueryString("RW")

WBdata = request.QueryString("WBdata")

RegWrite = request.QueryString("RegWrite")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>REGISTRI</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

32 registri a 32 bit. Nello stesso ciclo di clock

per prima salvo il valore che si trova nello stato Write Back (soltanto se il segnale RegWrite è afermativo). Poi prelevo due

valori da due registri corrispondenti ai valori di campi rs e rt.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table8" align="center">

<tr>

<td align="right" class="testo" width="33%" valign="top">

<br><br><br>

Reg. Letto 1 = <%=RL1%><br><br>

Reg. Letto 2 = <%=RL2%><br><br><br><br><br>

Reg. Scritto = <%=RW%><br><br><br>

Data Scritto = <%=WBdata%><br>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<font color="red">RegWrite = <%=RegWrite%></font>

<table width="90" height="150" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table9">

<tr><td valign="top" align="center">

<font size="1">

<div align="right">Dato letto 1</div>

<div align="left">Registro<br>letto 1</div>

<div align="left">Registro<br>letto 2</div>

<br>

<div align="center"><b>REGISTRI</b></div>

<br>

<div align="left">Registro<br>scritto</div>

<div align="right">Dato letto 2</div>

<div align="left">Dato scritto</div>

</font>

</td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="top" class="testo" width="33%">

<br><br>

Dato Letto 1 = <%=DL1%>

<br><br><br><br><br><br><br><br><br>

Dato Letto 2 = <%=DL2%>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form4">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit6" NAME="Submit1">

</form>

<%

end select

%>

</td></tr>

</table>

</body>

</html>

(elementi/finestra3.asp)

Finestre dettaglio

<html>

<head>

<title>WebMIPS - MIPS CPU PIPLINED SIMULATION On Line</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link href="../images/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

<%

elemento = request.QueryString("el")

elemento = lcase(elemento)

%>

<table width="100%" height="100%" bgcolor="#ffffcc">

<tr><td align="center" valign="top">

<%

select case elemento

case "exmux1"								'EX MULTIPLEXER 1

ex_scarta = request.QueryString("ex_scarta")

dato = request.QueryString("dato")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>EXECUTE MULTIPLEXER 1</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

In caso della presenza di un'eccezione questo mux

azzera tutti i segnali di controllo per lo stato Write Back, altrimenti i

segnali si propagano normalmente.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table2" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<font color="red">

<br><br>

ID.EX.WB = <%=dato%><br><br>

00

</font>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<font color="red">EX.Scarta = <%=ex_scarta%></font><br><br>

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table15">

<tr>

<td><div style="font-size: 8px;color:#666666;">0<br><br>1</div></td>

<td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%">

<font color="red"><br><br>

EX.MEM.WB = <%=dato%>

</font>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form2">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit2" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "exmux2"								'EX MULTIPLEXER 2

ex_scarta = request.QueryString("ex_scarta")

dato = request.QueryString("dato")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>EXECUTE MULTIPLEXER 2</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

In caso della presenza di un'eccezione questo mux

azzera tutti i segnali di controllo per lo stato MEMORY, altrimenti i

segnali si propagano normalmente.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table1" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<font color="red">

<br><br>

ID.EX.M = <%=dato%><br><br>

00

</font>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<font color="red">EX.Scarta = <%=ex_scarta%></font><br><br>

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table3">

<tr>

<td><div style="font-size: 8px;color:#666666;">0<br><br>1</div></td>

<td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%">

<font color="red"><br><br>

EX.MEM.M = <%=dato%>

</font>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form1">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit1" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "exmux3"								'EXECUTE MULTIPLEXER 3

DL1 = request.QueryString("DL1")

mem_wb = request.QueryString("mem_wb")

ex_mem = request.QueryString("ex_mem")

ctrl = request.QueryString("ctrl")

ris = request.QueryString("ris")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>EXECUTE MULTIPLEXER 3</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

La unità di propagazione con questo multiplexer

sceglie il primo operando dell'ALU tra il valore proveniente dal registro

ID/EX, valore propagato dallo stato MEMORY o valore propagato dallo stato WRITE

BACK.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table4" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%" valign="top">

<br>

ID/EX.Dato letto 1 = <%=DL1%><br>

MEM/WB.Dato = <%=mem_wb%><br>

EX/MEM.Dato = <%=ex_mem%><br>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table5">

<tr>

<td><div style="font-size: 8px;color:#666666;">00<br>01<br>10</div></td>

<td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

<font color="red" size="1">Controllo = <%=ctrl%></font>

</td>

<td align="left" valign="top" class="testo" width="33%">

<br><br>

ALU Operando 1 = <%=ris%></td>

</td></tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form3">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit3" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "exmux4"								'EXECUTE MULTIPLEXER 4

DL1 = request.QueryString("DL1")

mem_wb = request.QueryString("mem_wb")

ex_mem = request.QueryString("ex_mem")

ctrl = request.QueryString("ctrl")

ris = request.QueryString("ris")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>EXECUTE MULTIPLEXER 4</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

La unità di propagazione con questo multiplexer

sceglie il seccondo operando dell'ALU tra il valore proveniente dal registro

ID/EX, valore propagato dallo stato MEMORY o valore propagato dallo stato WRITE

BACK.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table6" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%" valign="top">

<br>

ID/EX.Dato letto 2 = <%=DL1%><br>

MEM/WB.Dato = <%=mem_wb%><br>

EX/MEM.Dato = <%=ex_mem%><br>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table7">

<tr>

<td><div style="font-size: 8px;color:#666666;">00<br>01<br>10</div></td>

<td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

<font color="red" size="1">Controllo = <%=ctrl%></font>

</td>

<td align="left" valign="top" class="testo" width="33%">

<br><br>

ALU Operando 2 = <%=ris%></td>

</td></tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form4">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit4" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "exmux5"								'EX MULTIPLEXER 5

op1 = request.QueryString("op1")

op2 = request.QueryString("op2")

ris = request.QueryString("ris")

ctrl = request.QueryString("ctrl")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>EXECUTE MULTIPLEXER 5</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Il secondo operando dell'ALU può essere o dato letto

2 proveniente dai registri (propagato o no) o valore del campo immediato in

caso delle istruzione di tipo I (in particolare la lw e la sw).

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table10" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<br><br>

ID.EX.Registro Dato 2 = <%=op1%><br><br>

ID.EX.Registro Immediate = <%=op2%>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<font color="red">AluSrc = <%=ctrl%></font><br><br>

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table11">

<tr>

<td><div style="font-size: 8px;color:#666666;">1<br><br>0</div></td>

<td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td>

</tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%">

<br><br>

ALU Operando 2 = <%=ris%>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form6">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit6" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "exmux6"								'EX MULTIPLEXER 6

RegDest = request.QueryString("RegDest")

rt = request.QueryString("rt")

rd = request.QueryString("rd")

rDest = request.QueryString("rDest")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>EXECUTE MULTIPLEXER 6</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Il registro di destinazione non è sempre campo RD

ma può essere (in caso di una lw o una sw) pure campo RT. Questo mux propaga il

giusto registro di destinazione.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table8" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="30%">

<br><br>

ID.EX.Registro RD = <%=rd%><br><br>

ID.EX.Registro RT = <%=rt%>

</td>

<td align="center" class="testo" width="30%">

<font color="red">RegDst = <%=RegDest%></font><br><br>

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table9">

<tr>

<td><div style="font-size: 8px;color:#666666;">1<br><br>0</div></td>

<td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td>

</tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="40%">

<br><br>

EX.MEM.Registro RD = <%=Rdest%>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form5">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit5" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "alu"								'ALU

valore1 = request.QueryString("valore1")

valore2 = request.QueryString("valore2")

ris = request.QueryString("ris")

ctrl = request.QueryString("ctrl")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>UNITA' LOGICO ARITMETICA</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

In funzione dal segnale di controllo (000 - and,

001 - or, 010 - somma, 110 - sottrazione, 111 - set on les than) la ALU esegue usando

due operandi in ingresso la operazione aritmetica corrispondente.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table13" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="30%">

ALU operando 1 = <%=valore1%><br><br>

ALU operando 1 = <%=valore2%>

<br><br><br>

</td>

<td align="center" class="testo" width="30%">

<table width="50" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table14">

<tr><td valign="middle" align="center"><font size="1"><b>ALU</b></font></td></tr>

</table>

<br>

<font color="red">Controllo = <%=ctrl%></font>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="40%">

Risultato = <%=ris%>

<br><br><br>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form8">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit7" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "propagazione"								'UNITA' DI PROPAGAZIONE

rt = request.QueryString("rt")

rd = request.QueryString("rd")

mux1 = request.QueryString("mux1")

mux2 = request.QueryString("mux2")

regW1 = request.QueryString("regW1")

regW2 = request.QueryString("regW2")

mem1 = request.QueryString("mem1")

mem2 = request.QueryString("mem2")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>UNITA' DI PROPAGAZIONE</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Unità di propagazione risolve i problemi provocati dalle

criticità sui dati. In pratica esistono due casi quando quest'unità modifica il

funzionamento della pipeline:<br><br>

<div align="left">

Se l'istruzione nello stato memory scrive nei registri

(EX_MEM_RegWrite = 1) e uno dei due operandi nello stato di esecuzione è uguale

a registro destinazione nello stato memory, o</div>

<div align="left">

se l'istruzione nello stato write back scrive nei registri

(MEM_WB_RegWrite = 1) e uno dei due operandi nello stato di esecuzione è uguale

a registro destinazione nello stato write back.

</div><br>

Quando si verifica uno dei due (cioè quattro) casi unità di propagazione

prende come operando corrispondente il valore propagato.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table12" align="center">

<tr><td align="right" class="testo">

<font color=red>Ctrl MUX 4 = <%=mux1%></font><br>

<font color=red>Ctrl MUX 3 = <%=mux2%></font><br>

ID/EX.Registro RD = <%=rd%><br>

ID/EX.Registro RT = <%=rt%><br>

</td>

<td align="center">

<table width="80" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table21">

<tr><td valign="middle" align="center">

<font size="1">UNITA' DI PROPAGAZIONE<br></font>

</td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo">

EX/MEM.Registro RD = <%=regW1%><br>

<font color=red>EX/MEM.RegWrite = <%=mem1%></font><br>

MEM/WB.Registro RD = <%=regW2%><br>

<font color=red>MEM/WB.RegWrite = <%=mem2%></font><br>

</td></tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form7">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form">

</form>

<%

case "controlloalu"								'UNITA' DI CONTROLLO DELLA ALU

ris = request.QueryString("ris")

funct = request.QueryString("funct")

aluOp = request.QueryString("aluOp")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>UNITA' DI CONTROLLO DELLA ALU</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table16" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

Campo FUNCT = <%=funct%><br><br>

<font color=red>ALUOp = <%=aluOP%></font>

</td>

<td align="center" class="testo"  width="33%">

<font color=red>Risultato = <%=ris%></font><br>

<table width="40" height="60" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table17">

<tr><td valign="middle" align="center">

<font size="1">UNITA' DI<bR>CONTR.<br>DELLA ALU<br></font></td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%">

<br>

</td></tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form9">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit8" NAME="Submit8">

</form>

<%

end select

%>

</td></tr>

</table>

</body>

</html>

(elementi/finestra4.asp)

Finestre dettaglio

<html>

<head>

<title>WebMIPS - MIPS CPU PIPLINED SIMULATION On Line</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link href="../images/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

<%

elemento = request.QueryString("el")

elemento = lcase(elemento)

%>

<table width="100%" height="100%" bgcolor="#ffffcc">

<tr><td align="center" valign="top">

<%

select case elemento

case "wbmux"								'WB MULTIPLEXER

DL = request.QueryString("DL")

DC = request.QueryString("DC")

ctrl = request.QueryString("ctrl")

WBdata = request.QueryString("WBdata")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>WRITE BACK MULTIPLEXER </b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Il dato scritto nel registro può essere il

risultato calcolato nella ALU (se la istruzione nello stato WB è di tipo R) o dato

letto dalla memoria (se la istruzione nello stato WB è una lw).

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table2" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<br><br>

MEM/WB.DataRead = <%=DL%><br><br>

MEM/WB.DataCalc = <%=DC%>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<font color="red">MemToReg = <%=ctrl%></font><br><br>

<table width="30" height="50" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table15">

<tr>

<td><div style="font-size: 8px;color:#666666;">1<br><br>0</div></td>

<td valign="middle" align="center"><font size="1">M<br>U<br>X</font></td></tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%">

<font color="red"><br><br>

Risultato = <%=WBdata%>

</font>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form2">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit2" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "memdati"								'MEMORIA DATI

memW = request.QueryString("memW")

memR = request.QueryString("memR")

ind = request.QueryString("ind")

DS = request.QueryString("DS")

DL = request.QueryString("DL")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>MEMEORIA DATI (RAM)</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

La memoria dati (CACHE) in funzione di due segnali di controllo

(MemWrite e MemRead) scrive il dato entrante nell'indirizzo calcolato dalla ALU

(caso quando MemWrite è affermativo, cioè una sw) o legge il dato corrispondente

all'indirizzo (quando MemRead è affermativo, cioè una lw).

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table1" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<br><br><br><br><br>

Indirizzo = <%=ind%><br><br><br><br><br><br>

Dato Scritto = <%=DS%>

</td>

<td align="center" class="testo" width="33%">

<font color="red">MemWrite = <%=memW%></font>

<table width="60" height="150" cellpadding="0" cellspacing="0" class="elemento" ID="Table3">

<tr><td valign="top" align="center">

<font size="1"><br>MEMORIA<br>DATI<br>

<br><br><br>

<div align="left">INDIRIZZO</div>

<br><br>

<div align="right">DATO LETTO</div>

<br>

<div align="left">DATO SCRITTO</div>

</font>

</td></tr>

</table>

<font color="red">MemRead = <%=memR%></font>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="33%"><br><br><br><br><br><br><br>

<%if DL <> "" then%>

Dato Letto = <%=DL%>

<%else%>

<font color="red">NO DATA</font>

<%end if%>

</td></tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form1">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit2" NAME="Submit1">

</form>

<%

end select

%>

</td></tr>

</table>

</body>

</html>

(elementi/finestra4.asp)

Finestre dettaglio

<html>

<head>

<title>WebMIPS - MIPS CPU PIPLINED SIMULATION On Line</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link href="../images/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">

<%

elemento = request.QueryString("el")

elemento = lcase(elemento)

%>

<table width="100%" height="100%" bgcolor="#ffffcc">

<tr><td align="center" valign="top">

<%

select case elemento

case "idexwb"								'REGISTRO ID/EX.WB

dataIn = request.QueryString("dataIn")

dataOut = request.QueryString("dataOut")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>REGISTRO ID/EX.WB</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Serve per conservare i segnali di controllo per lo stato Write Back.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table2" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<font color = "red">

Nuovo Valore = <%=dataIn%>

</font>

</td>

<td align="center" class="testo" width="20%">

<table width="35" height="35" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="../images/bg_ID_EX.gif">

<tr>

<td valign="middle" align="center">

<font size="1">WB

</font>

</td>

</tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="46%">

<font color = "red">

Vecchio Valore = <%=dataOut%>

</font>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form2">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit2" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "idexmem"								'REGISTRO ID/EX.MEM

dataIn = request.QueryString("dataIn")

dataOut = request.QueryString("dataOut")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>REGISTRO ID/EX.MEM</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Serve per conservare i segnali di controllo per lo stato Memory.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table1" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<font color = "red">

Nuovo Valore = <%=dataIn%>

</font>

</td>

<td align="center" class="testo" width="20%">

<table width="35" height="35" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="../images/bg_ID_EX.gif" ID="Table3">

<tr>

<td valign="middle" align="center">

<font size="1">M

</font>

</td>

</tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="46%">

<font color = "red">

Vecchio Valore = <%=dataOut%>

</font>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form1">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit1" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "idexex"								'REGISTRO ID/EX.EX

dataIn = request.QueryString("dataIn")

dataOut = request.QueryString("dataOut")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>REGISTRO ID/EX.EX</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Serve per conservare i segnali di controllo per lo stato Execute.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table4" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<font color = "red">

Nuovo Valore = <%=dataIn%>

</font>

</td>

<td align="center" class="testo" width="20%">

<table width="35" height="35" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="../images/bg_ID_EX.gif" ID="Table5">

<tr>

<td valign="middle" align="center">

<font size="1">EX

</font>

</td>

</tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="46%">

<font color = "red">

Vecchio Valore = <%=dataOut%>

</font>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form3">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit1" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "exmemwb"								'REGISTRO ID/EX.WB

dataIn = request.QueryString("dataIn")

dataOut = request.QueryString("dataOut")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>REGISTRO ID/EX.WB</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Serve per conservare i segnali di controllo per lo stato Write Back.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table6" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<font color = "red">

Nuovo Valore = <%=dataIn%>

</font>

</td>

<td align="center" class="testo" width="20%">

<table width="35" height="35" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="../images/bg_EX_MEM.gif" ID="Table7">

<tr>

<td valign="middle" align="center">

<font size="1">WB

</font>

</td>

</tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="46%">

<font color = "red">

Vecchio Valore = <%=dataOut%>

</font>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form4">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit3" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "exmemmem"								'REGISTRO ID/EX.MEM

dataIn = request.QueryString("dataIn")

dataOut = request.QueryString("dataOut")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>REGISTRO ID/EX.MEM</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Serve per conservare i segnali di controllo per lo stato Memory.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table8" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<font color = "red">

Nuovo Valore = <%=dataIn%>

</font>

</td>

<td align="center" class="testo" width="20%">

<table width="35" height="35" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="../images/bg_EX_MEM.gif" ID="Table9">

<tr>

<td valign="middle" align="center">

<font size="1">M

</font>

</td>

</tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="46%">

<font color = "red">

Vecchio Valore = <%=dataOut%>

</font>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form5">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit1" NAME="Submit1">

</form>

<%

case "memwbwb"								'REGISTRO MEM/WB.WB

dataIn = request.QueryString("dataIn")

dataOut = request.QueryString("dataOut")

%>

<div align="center" class="testoGrande"><b>REGISTRO MEM/WB.WB</b></div>

<hr size="1" width="60%" noshade>

<div align="center" class="testoGrande">

Serve per conservare i segnali di controllo per lo stato Write Back.

</div>

<br>

<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" ID="Table10" align="center">

<tr><td align="right" class="testo" width="33%">

<font color = "red">

Nuovo Valore = <%=dataIn%>

</font>

</td>

<td align="center" class="testo" width="20%">

<table width="35" height="35" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="../images/bg_MEM_WB.gif" ID="Table11">

<tr>

<td valign="middle" align="center">

<font size="1">WB

</font>

</td>

</tr>

</table>

</td>

<td align="left" valign="middle" class="testo" width="46%">

<font color = "red">

Vecchio Valore = <%=dataOut%>

</font>

</td>

</tr>

</table>

<form action="javascript:window.close()" method="post" ID="Form6">

<hr size="1" width="60%" noshade>

<input type="submit" value="Chiudi Finestra" class="form" ID="Submit3" NAME="Submit1">

</form>

<%

end select

%>

</td></tr>

</table>

</body>

</html>

C.5 Esempi significativi

(caricaProg.asp)

Scelta dell’esempio

<%

cosa = request.Form("programma")

select case cosa

case "calc"

response.Redirect "calcolatrice.asp"

case "mem"

response.Redirect "memoria.asp"

case "fat"

response.Redirect "fattoriale.asp"

case "cri"

response.Redirect "critDati.asp"

case "sta"

response.Redirect "stallo.asp"

case else

response.redirect "riconoscimento.asp"

end select

%>

(calcolatrice.asp)

Semplice calcolatrice

<%

codice = ""

codice = codice & "####################################" & vbnewline

codice = codice & "# Questo programma effetua una delle" & vbnewline

codice = codice & "# operazione aritmetiche tra due" & vbnewline

codice = codice & "# valori nei registri $s1 e $s2" & vbnewline

codice = codice & "# in funzione del valore di $s0" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "#somma $s0 = 1" & vbnewline

codice = codice & "#sottrazione $s0 = 2" & vbnewline

codice = codice & "#moltiplicazione $s0 = 3" & vbnewline

codice = codice & "#divisione $s0 = 4" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "#operando 1 = $s1" & vbnewline

codice = codice & "#operando 2 = $s2" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "addi $s0, $0, 1" & vbnewline

codice = codice & "addi $s1, $0, 5" & vbnewline

codice = codice & "addi $s2, $0, 10" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "addi $t0, $0, 1" & vbnewline

codice = codice & "beq $s0, $t0, somma" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "addi $t1, $0, 2" & vbnewline

codice = codice & "beq $s0, $t1, sottrazione" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "addi $t2, $0, 3" & vbnewline

codice = codice & "beq $s0, $t2, molt" & vbnewline

codice = codice & "addi $t3, $0, 4" & vbnewline

codice = codice & "beq $s0, $t3, div" & vbnewline

codice = codice & "j fine" & vbnewline

codice = codice & "somma:" & vbnewline

codice = codice & "add $s3, $s1, $s2" & vbnewline

codice = codice & "j fine" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "sottrazione:" & vbnewline

codice = codice & "sub $s3, $s1, $s2" & vbnewline

codice = codice & "j fine" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "molt:" & vbnewline

codice = codice & "mul $s3, $s1, $s2" & vbnewline

codice = codice & "j fine" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "div:" & vbnewline

codice = codice & "div $s3, $s1, $s2" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "fine:"

session("codice") = codice

response.Redirect "riconoscimento.asp"

%>

(memoria.asp)

Riferimenti alla memoria

<%

codice = ""

codice = codice & "####################################" & vbnewline

codice = codice & "# Copia di un vettore di 10 elementi" & vbnewline

codice = codice & "# in un'altro vettore" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "#indirizzi di due vettori" & vbnewline

codice = codice & "addi $s0, $0, 4" & vbnewline

codice = codice & "addi $s1, $0, 44" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "# Inserimento dei valori a caso" & vbnewline

codice = codice & "addi $t0, $0, 10" & vbnewline

codice = codice & "addi $t1, $0, 1" & vbnewline

codice = codice & "add $s2, $s0, $0" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "Inserimento:" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "beq $t0, $t1, FineInserimento" & vbnewline

codice = codice & "addi $s2, $s2, 4" & vbnewline

codice = codice & "sw $t1, 0($s2)" & vbnewline

codice = codice & "addi $t1, $t1, 1" & vbnewline

codice = codice & "j Inserimento" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "FineInserimento:" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "addi $t1, $0, 1" & vbnewline

codice = codice & "add $s2, $s0, $0" & vbnewline

codice = codice & "add $s3, $s1, $0" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "#Inizio della procedura" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "Copia:" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "beq $t0, $t1, FineProgramma" & vbnewline

codice = codice & "addi $s2, $s2, 4" & vbnewline

codice = codice & "lw $t2, 0($s2)" & vbnewline

codice = codice & "addi $s3, $s3, 4" & vbnewline

codice = codice & "sw $t2, 0($s3)" & vbnewline

codice = codice & "addi $t1, $t1, 1" & vbnewline

codice = codice & "j Copia" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "FineProgramma:" & vbnewline & vbnewline

session("codice") = codice

response.Redirect "riconoscimento.asp"

%>

(fattoriale.asp)

Fattoriale

<%

codice = ""

codice = codice & "####################################" & vbnewline

codice = codice & "# Calcolo del fattoriale di n!" & vbnewline

codice = codice & "# L'operando deve essere in " & vbnewline

codice = codice & "# registro $a0 mentre risultato" & vbnewline

codice = codice & "# si trova in $s0" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "main:" & vbnewline

codice = codice & "addi  $a0, $0, 5" & vbnewline

codice = codice & "jal  fact" & vbnewline

codice = codice & "add  $s0, $v0, $zero" & vbnewline

codice = codice & "j finito" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "fact:" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "addi $as, $0, 12" & vbnewline

codice = codice & "sub  $sp, $sp, $as" & vbnewline

codice = codice & "sw   $ra, 0($sp)" & vbnewline

codice = codice & "sw   $fp, 4($sp)" & vbnewline

codice = codice & "sw   $a0, 8($sp)" & vbnewline

codice = codice & "add  $fp, $sp, $zero" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "bne  $a0, $zero, Ric" & vbnewline

codice = codice & "addi $v0, $zero, 1" & vbnewline

codice = codice & "j    Fine" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "Ric:" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "addi $as, $0, 1" & vbnewline

codice = codice & "sub  $a0, $a0, $as" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "jal  fact" & vbnewline

codice = codice & "lw   $t0, 8($fp)" & vbnewline

codice = codice & "mul $v0, $v0, $t0 " & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "Fine:" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "lw   $fp, 4($sp)" & vbnewline

codice = codice & "lw   $ra, 0($sp)" & vbnewline

codice = codice & "addi  $sp, $sp, 12" & vbnewline

codice = codice & "jr   $ra" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "finito:" & vbnewline & vbnewline

session("codice") = codice

response.Redirect "riconoscimento.asp"

%>

(critDati.asp)

Criticità sui dati

<%

codice = ""

codice = codice & "####################################" & vbnewline

codice = codice & "# Questo programma in realtà non fa" & vbnewline

codice = codice & "# niente, ma dimostra comportamento" & vbnewline

codice = codice & "# della unità di propagazione in" & vbnewline

codice = codice & "# situazioni critiche." & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "addi $t0, $0, 1" & vbnewline

codice = codice & "addi $t1, $0, 2" & vbnewline

codice = codice & "addi $t2, $0, 3" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "add $t0, $t1, $t2" & vbnewline

codice = codice & "#La criticità del primo livello" & vbnewline

codice = codice & "add $t2, $t0, $t0" & vbnewline

codice = codice & "#La criticità del primo e seccondo livello" & vbnewline

codice = codice & "add $t3, $t0, $t2" & vbnewline

session("codice") = codice

response.Redirect "riconoscimento.asp"

%>

(stallo.asp)

Situazioni di stallo

<%

codice = ""

codice = codice & "####################################" & vbnewline

codice = codice & "# Questo programma in realtà non fa" & vbnewline

codice = codice & "# niente, ma dimostra comportamento" & vbnewline

codice = codice & "# della unità di rilevamento delle" & vbnewline

codice = codice & "# criticità." & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "#Questo è unico caso quando la unità di" & vbnewline

codice = codice & "#propagazione non è in grado di gestire" & vbnewline

codice = codice & "#la criticità sui dati." & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "addi $t0, $0, 10" & vbnewline

codice = codice & "sw $t0, 0($0)" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "add $t1, $t0, $t0" & vbnewline

codice = codice & "lw $t0, 0($0)" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "#Tra queste due istruzioni bisogna" & vbnewline

codice = codice & "#inserire uno stallo" & vbnewline & vbnewline

codice = codice & "add $t1, $t0, $0" & vbnewline & vbnewline

session("codice") = codice

response.Redirect "riconoscimento.asp"

%>

Comunque, quasi tutte le istruzioni non considerate è possibile scrivere combinando quelle riportate nell’Appendice A (fare riferimento alla figura 2.1.2, riga 6 del codice PCSpim e righe 9 e 19 del codice WebMips).

Questo limite è presente soltanto nella versione web. Nella versione scaricabile tutti i parametri della simulazione possono essere modificati dall’utente (fare riferimento all’Apendice B).

Ad esempio quando si sbagliano i tipi dei dati, provare a caricare la istruzione addi $t0, $t1, $t2

WebMips si ferma quando tutti i cinque stadi sono in stallo

Ulteriori informazioni sul funzionamento della pipeline si possono trovare nel libro di David A. Patterson e John L. Hennessy, Struttura, organizzazione e progetto dei calcolatori – interdipendenza tra hardware e software (Jackson libri 1999), facendo attenzione particolarmente al quinto e sesto capitolo).

Tipo fattoriale della sezione programmi significativi

L’esempio del fattoriale, per calcolare !5 impegna soltanto 124 cicli di clock.

Abbiamo ipotizzato che lo stato write back effettua la scrittura nella prima metà del ciclo e quindi non crea una criticità